PROJEKT

BUDOWLANO -WYKONAWCZY

„Przebudowa ul. Brzymowej w Radostowicach”

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA SUSZEC

43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

ADRES

INWESTYCJI:

GMINA SUSZEC

SOŁECTWO RADOSTOWICE, ul. Brzymowa

DZ. NR: 2145/57 i 2652/54

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK”

mgr inż. Arkadiusz Olborski

44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 81

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Arkadiusz Olborski

Maj 2018r.

SPIS TREŚCI

A – CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot opracowania………………………...………………………………………...str. 3 2. Podstawa ogólnie…………………………………………..………………………..……str. 3 3. Istniejące zagospodarowanie terenu...………………………………………….………str. 3 4. Ocena stanu istniejącego…………………………………………………………………str. 3 5. Stan projektowany....................................................................................................str. 3 6. Projektowane odwodnienie…………………………...................................................str. 5 7. Warunki geotechniczne…………………………………………...................................str. 5 8. Wpływ eksploatacji górniczej....................................................................................str. 5 9. Zestawienie powierzchni...........................................................................................str. 5 10. Ochrona konserwatorska……..……………………………………………..…….....…str. 5 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego……………………..…….....…str. 5 12. Wpływ inwestycji na środowisko…………………………..………………..…….....…str. 5 13. Uwagi końcowe…………………………..………………..……..............................…str. 6 14. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.…..............................…str. 6

B – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys nr 1   – LOKALIZACJA ZADANIA

Rys nr 2   – PLAN SYTUACYJNY

Rys nr 3   – PRZEKRÓJ ISTNIEJĄCY

Rys nr 4   – PRZEKRÓJ A-A

Rys nr 5   – PRZEKRÓJ B-B – Zabezpieczenie sieci gazowej

Rys nr 6   – PRZEKRÓJ TYPOWY – Dostosowanie wysokościowe zjazdów

C – ZAŁĄCZNIKI

Uzgodnienie – Tauron Dystrybucja S.A.

Uzgodnienie – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Uzgodnienie – Orange Polska

Uzgodnienie – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Uzgodnienie – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

Uzgodnienie projektu – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy dla zadania: „Przebudowa ul. Brzymowej w Radostowicach”

- PODSTWA OGÓLNE

Podstawą formalną opracowania dokumentacji technicznej jest umowa nr Dr/272/14/2018 zawarta w dniu 20.03.2018 roku pomiędzy Urzędem Gminy Suszec, z siedzibą w Suszcu, 43-267 Suszec, ulica Lipowa 1, reprezentowanym przez Wójta Gminy Suszec Mariana Pawlasa, 
a projektantem.

- ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

  - DANE OGÓLNE

Teren objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowości Radostowice. Przebudowywana droga stanowi obecnie ciąg pieszo-jezdny dojazdowy do posesji sąsiadujących z drogą oraz gruntów rolnych zlokalizowanych wzdłuż tej drogi.

  - CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ DROGI

Przebudowywana droga ma jezdnię o szerokości 3,20÷3,50m o nawierzchni 
z kruszywa łamanego.

Wody opadowe i roztopowe z drogi odprowadzane są obecnie na tereny zielone przylegające do drogi.

  - INFORMACJA O ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ

Przez teren objęty inwestycją przebiegają następujące sieci i urządzenia:

- Napowietrzna i ziemna sieć energetyczna wraz z przyłączami,

- Sieć wodociągowa wraz z przyłączami,

- Napowietrzna i ziemna sieć teletechniczna,

- Przesyłowa i rozdzielcza sieć gazowa wraz z przyłączami,

Niniejsze opracowanie nie przewiduje przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu. Nie przewiduje się zmiany przebiegu ani poszerzenia istniejącej drogi więc nie ma również potrzeby zabezpieczenia sieci z wyjątkiem zabezpieczenia sieci przesyłowej gazowej, którą zgodnie z pozyskanymi warunkami w miejscu poprzecznego przejścia przez drogę należy zabezpieczyć zbrojonymi płytami drogowymi oraz sieci teletechnicznej, którą należy zabezpieczyć zgodnie z uzgodnieniem rurami osłonowymi.

- OCENA STANU TECHNICZNEGO

  - JEZDNIA WRAZ Z PODBUDOWĄ

Istniejąca podbudowa wykonana jest z kruszywa łamanego nadającego się do wykorzystania pod projektowaną nawierzchnię.

  - POBOCZA

Stan istniejących poboczy gruntowych ocenia się jako zły. Pobocza występują jako zaniżone oraz zawyżone, porośnięte trawą, uniemożliwiające właściwy spływ wód opadowych i roztopowych z korpusu drogowego. Brak odpowiedniego nachylenia poprzecznego. Należy wykonać nową konstrukcję poboczy o odpowiednim spadku poprzecznym.

- STAN PROJEKTOWANY

  - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Ogólny zakres opracowania obejmuje:

- Wykonanie profilowania istniejącej nawierzchni – korytowanie na głębokość 10cm 
i ponowne wykonanie górnej warstwy podbudowy o grubości 10cm;

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4cm;

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3cm;

- Przebudowę zjazdów poprzez dostosowanie wysokościowe do przebudowanej nawierzchni drogi;

- Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokości 0,25m;

- Wykonanie zabezpieczenia skrzyżowania drogi z siecią przesyłową gazową zbrojonymi płytami drogowymi grubości 15cm.

  - ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Zakres przebudowy przewiduje wykonanie jezdni o szerokości 3,20m oraz wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokości 0,25m. Ponieważ istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej ul. Pszczyńskiej posiada nawierzchnię z kostki betonowej wykonaną w ramach przebudowy ul. Pszczyńskiej nie przewiduje się jego przebudowy (wejścia w pas drogowy drogi wojewódzkiej). Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 198mb.

  - WYKAZ DZIAŁEK OBJĘTYCH INWESTYCJĄ

Przebudowywana droga przebiega po terenach których właścicielem jest Gmina Suszec i są to działki o numerach: 2145/57 i 2652/54 o użytku gruntowym dr. Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany charakterystycznych wymiarów drogi, a co za tym idzie nie wykracza poza istniejący pas drogowy.

  - ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE

Założeniem wyjściowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejącego ukształtowania terenu, istniejących ciągów komunikacyjnych.

Parametry wysokościowe projektowanej drogi przedstawiają się następująco:

- spadki poprzeczne jednostronne        i = 2%

- spadek poprzeczny poboczy              i = 2%

W ramach przebudowy zjazdów do posesji przewidziano dostosowanie wysokościowe ich nawierzchni do nowej nawierzchni jezdni poprzez uzupełnienie kruszywem na szerokości 0,25 m od krawędzi jezdni jednak nie dalej niż do granicy działki drogowej ze spadkiem maksymalnym nie przekraczającym 2%.

  - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcję jezdni przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r, po rozpatrzeniu warunków gruntowych.

Konstrukcję przebudowywanej ulicy projektuje się jak dla dróg lokalnych 
i dojazdowych w strefie zamieszkania. Moduł sprężystości (wtórny) dla podłoża pod konstrukcję jezdni powinien być nie mniejszy niż 100MPa.

Projektuje się następujący układ warstw jezdni

Przekrój A-A:

- Istniejąca warstwa dolna podbudowy,

- Warstwa górna podbudowy – 10 cm,

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 4 cm,

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 3 cm.

Przekrój B-B:

- Istniejąca warstwa dolna podbudowy,

- Warstwa górna podbudowy – 10 cm,

- Zbrojona płyta drogowa – 15cm,

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej projektu.

- PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

Nie przewiduje się zmian w istniejącym odwodnieniu drogi. Wody opadowe i roztopowe 
z jezdni poprzez pobocze tłuczniowe odprowadzane będą jak obecnie na tereny zielone przyległe do drogi w obrębie istniejącego pasa drogowego.

- WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z normą PN-B-02479 ‘’Dokumentowanie geotechniczne’’ rozpatrywany teren należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej. Kategoria ta obejmuje konstrukcje i fundamenty nie podlegające szczególnemu zagrożeniach w prostych lub złożonych warunkach gruntowych przy mało skomplikowanych przypadkach obciążenia. Warunki gruntowe zaliczono do prostych.

- WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami wpływów górniczych.

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Powierzchnia jezdni		          629,58 m2

- Powierzchnia poboczy kamiennych        89,75 m2

- Powierzchnia zjazdów                  	47,21 m2

- OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren projektowanej inwestycji nie jest objęty strefami ochrony konserwatorskiej.

- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podczas projektowania przebudowy ul. Brzymowej w Radostowicach została uwzględniona uchwała NR VIII/59/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 30 kwietnia 2015r. dla której identyfikator obszaru objętego opracowaniem jest oznaczony indeksem F17KX.

§ 19.

Wyznacza się, ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, tereny oznaczone symbolami C 1KX ÷ C 10KX oraz F 1KX ÷ F 21KX, z podstawowym ich przeznaczeniem pod ciągi pieszo - jezdne.

- WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Przebudowa drogi nie wpłynie na zwiększenie natężenia ruchu na przedmiotowej drodze, nie zmieni się oddziaływanie na środowisko. Projektowane zmiany poprawią bezpieczeństwo użytkowników ruchu i komfort poruszania się po drodze.

W trakcie eksploatacji zużycie wody oraz innych surowców, materiałów, paliw, energii nie wystąpi, wymagane będzie jednak wykonywanie remontów w przyszłości.

Podczas prac wykonawczych nastąpi zużycie paliw wykorzystywanych przez maszyny 
i urządzenia pracujące na placu budowy. Wystąpi również zużycie materiałów i surowców niezbędnych dla wybudowania drogi tj: kruszywo łamane, beton asfaltowy.

Odpady z rozbiórki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu powinny być wykorzystane 
w pierwszej kolejności do prac związanych z przebudową przedmiotowej drogi a w razie braku takiej możliwości wywiezione i zagospodarowane przez wykonawcę robót.

Poziom hałasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy związanej ze stałym 
i wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży nie może przekroczyć 55 db w godzinach 6.00-22.00 i 50 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane będą tylko w godzinach dziennych.

Po zakończeniu inwestycji teren zostanie uporządkowany, a otoczenie przebudowanej drogi doprowadzone do stanu pierwotnego.

Na terenie objętym projektem nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody.

- UWAGI KOŃCOWE

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne, celem uściślenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zagęszczenie gruntu należy wykonać zgodnie 
z warunkami technicznymi wykonawstwa robót ziemnych oraz przepisami związanymi (normą). Prace w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych w szczególności należy prowadzić pod nadzorem służb nadzoru właścicieli sieci.

Uwaga: Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowią odrębne załączniki do niniejszego opracowania projektowego.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBÓT:

- korytowanie pod konstrukcję drogi;

- wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa;

- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i ścieralna;

- wykonanie dostosowania wysokościowego zjazdów;

- kształtowanie i umocnienie skarp i poboczy

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE:

- Napowietrzna i ziemna sieć energetyczna wraz z przyłączami,

- Sieć wodociągowa wraz z przyłączami,

- Napowietrzna i ziemna sieć teletechniczna,

- Przesyłowa i rozdzielcza sieć gazowa wraz z przyłączami

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- infrastruktura techniczna jak w punkcie poprzednim

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:

- zranienia i urazy podczas robót z wykorzystaniem narzędzi ręcznych i pneumatycznych;

- zranienia i urazy podczas transportu materiałów samochodem skrzyniowym;

- zranienia i urazy podczas robót z wykorzystaniem maszyn do robót ziemnych 
i drogowych;

- oparzenia podczas wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego;

- zatrucia gazami i parami podczas wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego;

- potrącenie przez pojazdy znajdujące się w ruchu ulicznym;

- organizacja i zabezpieczenie składowisk: humusu, urobku z wykopów,

- materiałów budowlanych, elementów konstrukcji i wyrobów budowlanych;

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

- przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;

- oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego;

- właściwa organizacja placu i terenu budowy, w tym wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.