PROJEKT

BUDOWLANO -WYKONAWCZY

„Przebudowa odcinka bocznego ul. Ks. Żydka 
w Radostowicach na odcinku o długości około 77mb”

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA SUSZEC

43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

ADRES

INWESTYCJI:

GMINA SUSZEC

SOŁECTWO RADOSTOWICE, ul. Ks. Żydka

DZ. NR: 2264/18

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Arkadiusz Olborski

Wrzesień 2019r.

SPIS TREŚCI

A – CZĘŚĆ OPISOWA

| 1. | Przedmiot opracowania………………………...…………………………………. | str. 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Podstawa ogólnie…………………………………………..……………………… | str. 3 |
| 3. | Istniejące zagospodarowanie terenu...………………………………………….. | str. 3 |
| 4. | Ocena stanu istniejącego……………………….………………………………… | str. 3 |
| 5. | Stan projektowany…………………………………………..…………………….. | str. 3 |
| 6. | Projektowane odwodnienie…………………………………………..…………… | str. 5 |
| 7. | Warunki geotechniczne…………………………………………..……………….. | str. 5 |
| 8. | Zestawienie powierzchni…………………………………………..……………… | str. 5 |
| 9. | Ochrona konserwatorska…………………………………………..……………… | str. 5 |
| 10. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego…..………………..……… | str. 5 |
| 11. | Wpływ inwestycji na środowisko…………………………………..……………… | str. 5 |
| 12. | Uwagi końcowe…………………………………………..………………………… | str. 6 |
| 13. | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia…………………….. | str. 6 |

B – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys nr 1   – LOKALIZACJA ZADANIA

Rys nr 2   – PLAN SYTUACYJNY

Rys nr 3   – PRZEKRÓJ ISTNIEJĄCY

Rys nr 4   – PRZEKRÓJ A-A

Rys nr 5   – Przekrój B-B – dostosowanie wysokościowe zjazdU

C – ZAŁĄCZNIKI

Uzgodnienie – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Uzgodnienie – Tauron Dystrybucja S.A.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy dla zadania: „Przebudowa odcinka bocznego ul. Ks. Żydka w Radostowicach na odcinku o długości około 77mb”.

- PODSTWA OGÓLNE

Podstawą formalną opracowania dokumentacji technicznej jest umowa nr Dr/272/25/2019 zawarta w dniu 11.09.2019 roku pomiędzy Gminą Suszec, z siedzibą w Suszcu, 43-267 Suszec, ulica Lipowa 1, reprezentowaną przez Wójta Gminy Suszec Mariana Pawlasa, a projektantem.

- ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

  - DANE OGÓLNE

Teren objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowości Radostowice. Przebudowywana droga stanowi obecnie ciąg pieszo-jezdny dojazdowy do posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi.

  - CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ DROGI

Przebudowywana droga ma jezdnię o szerokości 3,0÷3,50m o konstrukcji z kruszywa różnego pochodzenia oraz nawierzchni z żużla wielkopiecowego.

Wody opadowe i roztopowe z drogi odprowadzane są obecnie na tereny zielone przylegające do drogi.

  - INFORMACJA O ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ

Przez teren objęty inwestycją przebiegają następujące sieci i urządzenia:

- sieć wodociągowa

- sieć i przyłącza energetyczne

Niniejsze opracowanie nie przewiduje przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. należy zabezpieczyć istniejącą sieć kablową kolidującą z przebudową drogi rurą osłonową – ze względu na wymóg wykonania przedmiotowego zabezpieczenia narzucony podczas budowy przyłącza w pierwszej kolejności należy wykonać przekopy kontrolne w celu kontroli wywiązania się zakładu energetycznego z nałożonego obowiązku. W przypadku braku zabezpieczenia zabezpieczyć przyłącze rurą osłonową o średnicy 110mm koloru niebieskiego pod nadzorem gestora sieci.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prace w sąsiedztwie sieci wodociągowej należy prowadzić pod nadzorem gestora sieci.

- OCENA STANU TECHNICZNEGO

  - JEZDNIA WRAZ Z PODBUDOWĄ

Istniejąca podbudowa wykonana jest z kruszywa różnego pochodzenia w związku

z czym nie nadaje się do wykorzystania pod projektowaną nawierzchnię.

  - POBOCZA

Stan istniejących poboczy gruntowych ocenia się jako zły. Pobocza występują jako zaniżone oraz zawyżone, porośnięte trawą, uniemożliwiające właściwy spływ wód opadowych i roztopowych z korpusu drogowego. Brak odpowiedniego nachylenia poprzecznego. Należy wyprofilować istniejące pobocza gruntowe poprzez nadanie im odpowiedniego spadku poprzecznego.

- STAN PROJEKTOWANY

  - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Ogólny zakres opracowania obejmuje:

- Korytowanie na głębokość 30cm;

- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10cm;

- Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20cm;

- Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o grubości 10cm;

- Przebudowę zjazdów poprzez dostosowanie wysokościowe do przebudowanej nawierzchni drogi;

- Wykonanie profilowania istniejących poboczy gruntowych na szerokości około 75cm.

  - ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE

Przebudowa drogi ma na celu nadanie drodze minimalnych parametrów pozwalających na planowane zaliczenie jej do kategorii dróg publicznych.

Zakres przebudowy przewiduje wykonanie drogi jednojezdniowej, jednopasowej przeznaczonej do ruchu w obu kierunkach o szerokości pasa ruchu 3,50m na całym odcinku drogi zgodnie z §15 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r. ze zmianami). Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 77,0mb. Ze względu na małą długość drogi oraz prostoliniowy jej przebieg zapewniający dostateczną widoczność na całym odcinku nie przewidziano wykonania mijanek. Na końcu drogi zaprojektowano zatokę manewrową.

Zaprojektowano profilowanie istniejących poboczy gruntowych na szerokości 0,75 m w celu dostosowania ich spadku do warunków wynikających z §37 w/w rozporządzenia.

Niniejsza przebudowa obok wykonanego wcześniej oświetlenia zjazdu na przedmiotową drogę stanowi kolejny etap dostosowania drogi do wymogów §31 Uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Kobielice i Radostowice.

  - WYKAZ DZIAŁEK OBJĘTYCH INWESTYCJĄ

Przebudowywana droga przebiega po terenach których właścicielem jest Gmina Suszec i jest to działka o numerze 2264/18 o użytku gruntowym dr. Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany charakterystycznych wymiarów drogi a co za tym idzie nie wykracza poza istniejący pas drogowy odcinka bocznego ul. Ks. Żydka. Przebudowa drogi nie powoduje zmiany granic pasa drogowego.

  - ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE

Założeniem wyjściowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejącego ukształtowania terenu, istniejących ciągów komunikacyjnych.

Parametry wysokościowe projektowanej drogi przedstawiają się następująco:

- spadki poprzeczne dwustronne          i = 2%

- spadek poprzeczny poboczy              i = 8%

W ramach przebudowy zjazdów do posesji przewidziano dostosowanie wysokościowe ich nawierzchni do nowej nawierzchni jezdni poprzez uzupełnienie kruszywem na szerokości 0,75 m od krawędzi jezdni ze spadkiem maksymalnym nie przekraczającym 2%.

  - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcję jezdni przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r, po rozpatrzeniu warunków gruntowych.

Konstrukcję przebudowywanej ulicy projektuje się jak dla dróg lokalnych i dojazdowych w strefie zamieszkania. Moduł sprężystości (wtórny) dla podłoża pod konstrukcję jezdni powinien być nie mniejszy niż 100MPa.

Projektuje się następujący układ warstw jezdni (przekrój A-A):

- Warstwa odsączająca z piasku o grubości 10cm po zagęszczeniu,

- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20cm po zagęszczeniu,

- Nawierzchnia - warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10cm po zagęszczeniu,

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej projektu.

- PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

Nie przewiduje się zmian w istniejącym odwodnieniu drogi. Wody opadowe i roztopowe 
z jezdni odprowadzane będą jak obecnie na wyprofilowane pobocza i tereny zielone przyległe do drogi w obrębie istniejącego pasa drogowego oraz częściowo wchłaniane będą przez konstrukcję drogi.

- WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z normą PN-B-02479 ‘’Dokumentowanie geotechniczne’’ rozpatrywany teren należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej. Kategoria ta obejmuje konstrukcje i fundamenty nie podlegające szczególnemu zagrożeniach w prostych lub złożonych warunkach gruntowych przy mało skomplikowanych przypadkach obciążenia. Warunki gruntowe zaliczono do prostych.

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Powierzchnia jezdni z kruszywa				                       348,25 m2

- Powierzchnia poboczy gruntowych					114,33 m2

- Powierzchnia przebudowy zjazdów              				    9,43 m2

- OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren projektowanej inwestycji nie jest objęty strefami ochrony konserwatorskiej.

- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podczas projektowania przebudowy odcinka bocznego ul. Ks. Żydka w Radostowicach została uwzględniona uchwała NR VIII/59/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 30 kwietnia 2015 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
w sołectwach Kobielice i Radostowice, w której identyfikator obszaru objętego opracowaniem jest oznaczony symbolem planu F 11KDD – droga dojazdowa.

- WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Przebudowa drogi nie wpłynie na zwiększenie natężenia ruchu na przedmiotowej drodze, nie zmieni się oddziaływanie na środowisko. Projektowane zmiany poprawią bezpieczeństwo użytkowników ruchu i komfort poruszania się po drodze.

W trakcie eksploatacji zużycie wody oraz innych surowców, materiałów, paliw, energii nie wystąpi, wymagane będzie jednak wykonywanie remontów w przyszłości.

Podczas prac wykonawczych nastąpi zużycie paliw wykorzystywanych przez maszyny 
i urządzenia pracujące na placu budowy. Wystąpi również zużycie materiałów i surowców niezbędnych dla wybudowania drogi tj: kruszywo łamane, beton asfaltowy.

Odpady z rozbiórki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu powinny być wykorzystane 
w pierwszej kolejności do prac związanych z przebudową przedmiotowej drogi a w razie braku takiej możliwości wywiezione i zagospodarowane przez wykonawcę robót.

Poziom hałasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy związanej ze stałym 
i wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży nie może przekroczyć 55 db w godzinach 6.00-22.00 i 50 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane będą tylko w godzinach dziennych.

Po zakończeniu inwestycji teren zostanie uporządkowany, a otoczenie przebudowanej drogi doprowadzone do stanu pierwotnego.

Na terenie objętym projektem nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody.

- UWAGI KOŃCOWE

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne, celem uściślenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zagęszczenie gruntu należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa robót ziemnych oraz przepisami związanymi (normą).

Prace w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych w szczególności należy prowadzić pod nadzorem służb nadzoru właścicieli sieci.

Uwaga: Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowią odrębne załączniki do niniejszego opracowania projektowego.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

ZAKRES ROBÓT:

- korytowanie pod konstrukcję drogi;

- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa;

- wykonanie nawierzchni z kruszywa;

- wykonanie dostosowania wysokościowego zjazdów;

- kształtowanie poboczy.

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE:

- sieć wodociągowa

- sieć i przyłącza energetyczne.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STWARZAJĄCE

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- infrastruktura techniczna jak w punkcie poprzednim

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

BUDOWLANYCH:

- zranienia i urazy podczas robót z wykorzystaniem narzędzi ręcznych i pneumatycznych;

- zranienia i urazy podczas transportu materiałów samochodem skrzyniowym;

- zranienia i urazy podczas robót z wykorzystaniem maszyn do robót ziemnych i drogowych;

- potrącenie przez pojazdy znajdujące się w ruchu ulicznym;

- organizacja i zabezpieczenie składowisk: humusu, urobku z wykopów,

- materiałów budowlanych, elementów konstrukcji i wyrobów budowlanych;

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT

BUDOWLANYCH:

- przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;

- oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego;

- właściwa organizacja placu i terenu budowy, w tym wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.