Zał 19

Zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach powiatowych

1. Opis standardu dla dróg zaliczanych do III standardu odśnieżania

- Zakres: Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:

    - skrzyżowaniach z drogami twardymi

    - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi

    - odcinkach o pochyleniu > 4%

    - przystankach autobusowych

    - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

- Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem III oraz czas w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane):

a) po ustaniu opadów śniegu (dotyczy jezdni i poboczy):

    - śnieg luźny może zalegać – do 6 godz.

    - może występować warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu samochodów osobowych

    - zaspy mogą występować do 6 godz.

b) od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego:

- gołoledzi – do 5 godz.

- szronu – do 5 godz.

- szadzi – do 5 godz.

- lodowicy – do 5 godz.

- śliskości pośniegowej – do 6 godz.

2. Opis standardu dla dróg zaliczanych do IV standardu odśnieżania

  - Zakres: Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

  - Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem IV oraz czas w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane):

a) po ustaniu opadów śniegu (dotyczy jezdni i poboczy)

- śnieg luźny może zalegać – do 8 godz.

- może występować warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu samochodów osobowych

- zaspy mogą występować do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

b) od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego 
w miejscach wyznaczonych:

- gołoledzi – do 8 godz.

- śliskości pośniegowej – do 10 godz.

- lodowicy – do 8 godz.