- SPIS  ZAWARTOŚCI

- OPIS TECHNICZNY

- Dane ogólne

- Lokalizacja inwestycji, warunki gruntowe

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej do zbiornika

- Podziemna instalacja kanalizacji deszczowej

- Uwagi końcowe

- Zestawienie podstawowych materiałów

- SPIS RYSUNKÓW

Plan - instalacje sanitarne                        			 1: 500	       			Rys. 1

Profil kanalizacji sanitarnej  		              		 1: 100				Rys. 2

Profil kanalizacji deszczowej  				 1: 100				Rys. 3

Studnie – schemat							-- 				Rys. 4

Szczegół wpustu ulicznego						--				Rys. 5

# Dane ogólne

## 1.1 Przedmiot opracowania

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na działce nr. ew. 4003/206 w Suszcu.

## 1.2 Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje wykonanie następujących instalacji sanitarnych dla potrzeb budowy PSZOK:

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego

- Instalacji podziemnej  kanalizacji deszczowej do zbiornika bezodpływowego

Projekt przyłącza wody do budynku kontenerowego  stanowi  oddzielne opracowanie.

## 1.3 Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest:

- Umowa zawarta z  Inwestorem

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Projekt geotechniczny opracowany przez GGS-Projekt z Chorzowa w kwietniu 2019r

- Uzgodnienia międzybranżowe,

- Obowiązujące przepisy prawa oraz normy branżowe, a w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 wraz z późniejszymi zmianami);

# Lokalizacja inwestycji, warunki gruntowe

- Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim w powiecie pszczyńskim, w miejscowości Suszec na działce o nr ew. 4003/206.

- Okolice terenu stanowią nieużytki a rzędne kształtują się na poziomie

- 267-270m n p.t..

W projekcie geotechnicznym sporządzonym dla potrzeb inwestycji stwierdzono:

- W świetle rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), pomimo nawiercenia organicznych namułów (płytka warstwa o niewielkiej miąższości), na badanym terenie występują proste warunki gruntowe, natomiast projektowane obiekty należy  zaliczyć do II kategorii geotechnicznej.

- Podczas prowadzenia prac terenowych w okresie charakteryzującym się małą sumą opadów atmosferycznych do głębokości rozpoznania tj. 6,0m nie stwierdzono obecności wód gruntowych.

- Należy zachować dużą ostrożność podczas wykonywania wykopów , aby nie dopuścić do zawilgocenia gruntów spoistych. W podłożu badanego obszaru występują m in. grunty gliniasto-pylaste , które mogą  być bardzo wrażliwe na zawilgocenia. Sugeruje się przeprowadzenie wszelkich prac ziemnych w okresie o małej intensywności opadów atmosferycznych.

# Przyłącze kanalizacji sanitarnej do zbiornika

Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą z projektowanego budynku/kontenera do zbiornika bezodpływowego.

Podziemną, grawitacyjną instalację kanalizacji sanitarnej przewiduje się wykonać z rur PVC klasy S z litą ścianką. Instalację prowadzić ze spadkiem minimum 2,0%, zgodnie z załączonymi  rysunkami..

Jako uzbrojenie podziemnego odcinka kanalizacji sanitarnej projektuje się studzienkę prefabrykowaną, tworzywową Dn 425 z włazem typu lekkiego B 125 ( teren zielony).

Projektuje się zbiornik bezodpływowy betonowy prefabrykowany, szczelny o pojemności użytkowej równej 8,63 m3 oraz całkowitej, która wynosi 11,14 m3.

Wymiary zbiornika:

- Średnica zbiornika – Dw – 2,5m

- Wysokość całkowita – 2,6m.

Zbiornik wykonany jest z betonu klasy C35/45 w postaci monolitycznych elementów żelbetowych . Zwieńczenie zbiornika stanowi pokrywa o nośności 15 t ( teren zielony).Zbiornik ma być wyposażony w 1 studnię typową rewizyjną, betonową  Dn 1000   wyposażoną we  właz żeliwny   kl. B 125. Zbiornik należy wyposażyć w kominek wentylacyjny PVC Dn 50 wystawiony 0,5 m ponad powierzchnię terenu i zakończony wywiewką kan. Wszelkie przejścia rur przez elementy betonowe wykonać w sposób szczelny. Użytkownik będzie zobowiązany do kontroli wypełnienia zbiornika oraz do okresowego opróżniania go ( wywóz do oczyszczalni ścieków ).

- Roboty ziemne

Wykopy przewiduje się wykonać, jako wąsko – przestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych – w celu ograniczenia robót ziemnych lub zastosowanie skarpowania wykopu powyżej głębokości 1m o kącie pochylenia skarp 1: 1 (w przypadku wystąpienia gruntów niespoistych zastosować pochylenie równe bądź większe od 1:1,5). Wykop wykonać zgodnie z normą BN 83/8836-02 pt.: „Roboty ziemne – przewody podziemne”.

Na odcinku kolizji z istniejącym lub wykonanym projektowanym uzbrojeniem, wykop wykonać wyłącznie ręcznie – po 2,0 m od istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie na czas budowy zabezpieczyć.

Rurociągi oraz zbiornik należy zamontować na suchym podłożu z zagęszczonego piasku o wysokości 15 cm. W przypadku wystąpienia wód gruntowych, należy zastosować igłofiltry lub pompowanie wody z wykopu.

Po ułożeniu rur wykonać warstwę ochronną z piasku (bez grud i kamieni) o wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury. Obsypkę starannie zagęścić ubijakami ręcznymi z obu stron przewodu w tzw. pachach przewodu.

Zagęszczenie tej warstwy przeprowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby rura nie uległa przesunięciu i odkształceniu. Zasypywanie i ubijanie wykonać warstwowo. Wskaźnik zagęszczenia obsypki wg wytycznych projektu drogowego.

Całość robót ziemnych wykonać zgodnie z normą PN-B-10736/1999 i PN-B-06050/1999.

# Podziemna instalacja kanalizacji deszczowej

Podziemna instalacja kanalizacji deszczowej będzie odbierała wody opadowe z:

- Wpustów prefabrykowanych z osadnikami 0,5m z placów i parkingów,

- Odwodnienia liniowego przy wjeździe na teren PSZOK-a

- Wpustu pod wagą

Ścieki będą odprowadzane rurociągiem z PVC kl. S ze ścianką litą o średnicach, Dn160, Dn200 i Dn250.

Studzienki projektowane są z kręgów betonowych o średnicy Dn1200. W drogach i placach należy montować włazy typu ciężkiego klasy D400, natomiast w terenie zielonym i poza obszarem jezdnym stosować włazy typu lekkiego B 125.

Wody opadowe zostaną odprowadzone do projektowanego prefabrykowanego szczelnego betonowego zbiornika bezodpływowego. Użytkownik będzie zobowiązany do kontroli wypełnienia zbiornika oraz do okresowego opróżniania go ( np. wywóz do oczyszczalni ). Przewiduje się możliwość wykorzystania zgromadzonej wody opadowej do podlewania zieleni . ( mobilna pompa zatapialna  stanowi dodatkowe wyposażenie, które nie jest objęte projektem).

Na rurociągu dopływowym do zbiornika zainstalowany zostanie separator koalescencyjny ropopochodnych  z by-pasem wewnętrznym zintegrowany z osadnikiem części stałych.

Przewody należy układać zgodnie z normą PN-92/B-10735 pt.: „Przewody kanalizacyjne – wymagania, badania przy odbiorze”. Łączenie rurociągów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur.

- Studzienki kanalizacyjne

Studzienki powinny być wbudowane zgodnie z rzędnymi podanymi w części rysunkowej projektu. Studzienki należy wykonać zgodnie z zaleceniami wybranego producenta, oraz o odpowiedniej klasie obciążenia drogowego.

W studniach betonowych należy osadzić klamry złazowe.  Kręgi betonowe od wewnątrz i zewnątrz zaizolować dwukrotnie lepikiem. Poziom górnej powierzchni włazu zgodny z poziomem nawierzchni utwardzonej, w terenie zielonym właz sytuować 8 cm powyżej poziomu terenu.

- Ilość ścieków deszczowych:

Obliczeń ilości wód opadowych odprowadzanych z terenu inwestycji dokonano przy założeniu deszczu nawalnego w wysokości q=132 dm3/s·ha, dla p=20%, (raz na 5 lat) i czas trwania deszczu 15 minut w oparciu o formułę:

Qproj=F·q·Ψz·Φ [dm3/s]

Gdzie:

F – powierzchnia, [ha]

q – natężenie deszczu, [dm3/s·ha]

Ψz – zastępczy współczynnik spływu, [-]

Φ – współczynnik opóźnienia odpływu, przyjęto Φ=1,0 [-]

Natężenie deszczu miarodajnego obliczono według wzoru Błąszczyka-Stamatellego:

q= [dm3/s·ha]

gdzie:

H – normalny opad roczny wyrażony w [mm], przyjęto 686 mm

t – czas trwania deszczu w [min], przyjęto 15 min

c – częstość deszczu

Prawdopodobieństwo obliczono wg wzoru:

P=·100%

Gdzie:

c – częstość deszczu (c=5)

P=  · 100% = 20%

Współczynnik c przyjęto z uwagi na bezpieczne projektowanie sieci kanalizacji deszczowej które ma na celu zapewnienie odpowiedniego standardu odwodnienia terenu, który definiuje się jako przystosowanie sieci do przyjęcia prognozowanych strumieni objętości wód opadowych z częstością równą dopuszczalnej częstości występowania wylania. Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 752: 2008 dla kategorii standardu odwodnienia III tj. centa miast, terenu usług i przemysłu częstość wylania wynosi 1 na 30 lat co odpowiada częstości deszczu 1 na 5 lat.

Zastępczy współczynnik spływu powierzchniowego obliczono wg wzoru:

Ψz=

Gdzie:

Ψi – współczynnik spływu, [-]

Fi – powierzchnia, [ha]

Dane do obliczeń:

F1= 273 m2 = 0,0273 ha – powierzchnia dachów

F2.= 2528 m2 = 0,2528 ha – powierzchnia utwardzona

Fcałk= 2801 m2= 0,2801 ha – powierzchnia całkowita zlewni

Współczynniki spływu:

Ψdachy= 0,9 – współczynnik spływu dla dachów

Ψj.asf.=  0,9 – współczynnik spływu dla powierzchni utwardzonych

Wyniki obliczeń zlewni:

q===145,01 [dm3/s·ha]

Ψz= =  =0,9

Qproj=F·q·Ψz·Φ=0,2801·145,01·0,9·1,0=36,6 [dm3/s]

## Obliczenie pojemności zbiornika retencyjnego

Ograniczenie odpływu ze zlewni wynosi

Qistn. = 0,0 dm3/s

Odpływ ze zlewni projektowanej ( odpływ maksymalny) wynosi:

Qproj=36,6 [dm3/s]

Objętość zbiornika retencyjnego dobrano w oparciu o metodę Błaszczyka:

Vz=·(Vd-Vo) ·t [m3]

Pojemność zbiornika przy ograniczonym odpływie z projektowanej zlewni do qo= 0,00 dm3/s

| t | q | qd=q·F·ψz | Vd=qd·t·60/1000 | qo | Vo=qo·t·60/1000 | Vz=Vd-Vo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [min] | [l/s] | [l/s] | m3 | [l/s] | m3 | m3 |
| 5 | 301,63 | 76,04 | 22,81 | 0,00 | 0,00 | 22,81 |
| 10 | 190,01 | 47,90 | 28,74 | 0,00 | 0,00 | 28,74 |
| 15 | 145,01 | 36,55 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 32,90 |
| 20 | 119,70 | 30,18 | 36,21 | 0,00 | 0,00 | 36,21 |
| 25 | 103,16 | 26,00 | 39,01 | 0,00 | 0,00 | 39,01 |
| 30 | 91,35 | 23,03 | 41,45 | 0,00 | 0,00 | 41,45 |
| 35 | 82,43 | 20,78 | 43,64 | 0,00 | 0,00 | 43,64 |
| 40 | 75,41 | 19,01 | 45,62 | 0,00 | 0,00 | 45,62 |
| 45 | 69,71 | 17,57 | 47,45 | 0,00 | 0,00 | 47,45 |
| 50 | 64,98 | 16,38 | 49,15 | 0,00 | 0,00 | 49,15 |
| 60 | 57,55 | 14,51 | 52,22 | 0,00 | 0,00 | 52,22 |
| 70 | 51,93 | 13,09 | 54,98 | 0,00 | 0,00 | 54,98 |
| 80 | 47,50 | 11,98 | 57,48 | 0,00 | 0,00 | 57,48 |
| 90 | 43,92 | 11,07 | 59,78 | 0,00 | 0,00 | 59,78 |
| 100 | 40,94 | 10,32 | 61,92 | 0,00 | 0,00 | 61,92 |
|  |  |  |  |  | Max | 61,92 |

Przyjęto zbiornik zbudowany z prefabrykowanych elementów-wielosegmentowy. Segmenty łączy się na uszczelki systemowe oraz dedykowane elementy kotwiące.

Projektuje się zbiornik prefabrykowany żelbetowy wytworzony z betonu klasy C35/45. Konstrukcja zbiornika ma być przystosowana do ruchu pojazdów ciężarowych ( D400).  Zbiornik wyposażyć należy w 2 typowe betonowe studnie włazowe Dn 1000 wyposażone w drabinkę złazową oraz pokrywę dostosowaną do rodzaju nawierzchni.   Zbiornik należy wyposażyć w kominek wentylacyjny PVC Dn 100 wystawiony 0,5 m ponad powierzchnię terenu i zakończony wywiewką kan. Wszelkie przejścia rur przez elementy betonowe wykonać w sposób szczelny.

Wymiary elementów zbiornika:

Element skrajny x 2:

Dwew=5,6m

Dzew=6,0m

Hzew=2,0m

Hwew=1,8m

ggr.ścian=0,2m

Element środkowy x 2:

Ldługość=2,5m

Szew=6,0m

Swew=5,6m

Hzew=2,0m

Hwew=1,8m

ggr.ścian=0,2m

Konfiguracja – założono 2 elementy środkowe

Objętość użytkowa Vu=78,4 m3

Objętość całkowita Vc=95,0 m3

Obliczenie minimalnego przepływu przez separator Q15 – przepływ ten wynika bezpośrednio z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z 18 listopada 2014r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy odprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego.

Q15= F x ψ x g15

F- powierzchnia całkowita zlewni (ha)

Ψ- współczynnik szczelności zlewni

G15- natężenie opadu wynoszące 15 l/s x ha na 1 ha ( l/ s x ha )

Q15= 0,028 ha x 0,9 x 15 l/s x ha =3,78 l/sek

Przyjmuje się separator z by-pasem wewnętrznym oraz osadnikiem dobrany na parametry:

- Q = 6 l/s

- pojemność olejowa – 220 l

- pojemność osadowa – 600 l

- studnia Dw 1200

Separator zostanie dopasowany do wysokości zabudowy (do poziomu terenu) przy pomocy dodatkowych kręgów do nadbudowy (dostawa z separatorem) z włazem dostosowanym do nawierzchni.

- Uwagi końcowe

- całość prac przewiduje się wykonywać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, p-poż, wszystkie zastosowane materiały i wykonane prace winny być zgodnie z wytycznymi producenta danego rozwiązania technologicznego

-    Wszelkie zmiany można dokonać tylko w uzgodnieniu z projektantem

-     Podane  rzędne uzbrojenia  istniejącego sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem

robót

-	Służby techniczne są zobowiązane do okresowej kontroli napełnienia zbiorników bezodpływowych i separatora

-	W przypadku wystąpienia wody gruntowej podczas robót ziemnych i montażowych należy stosować odcinkami następujące sposoby odprowadzania wody:

- pompowanie bezpośrednio z wykopu

Do pompowania wody stosować pompy przeponowe o napędzie spalinowym bądź elektrycznym lokalizowane bezpośrednio przy studzienkach zbiorczych.

-	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej sieci

-	W przypadku napotkania nieoznaczonych  kabli lub innych przewodów należy roboty

wstrzymać i z właściwym użytkownikiem ustalić dalszy tok postępowania

- Zestawienie podstawowych materiałów

6.1 Kanalizacja sanitarna

| Lp. | Nazwa urządzenia/materiału | Parametry | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | RUROCIĄGI |  |  |  |  |
| 1.1 | Rura kanalizacyjna do instalacji zewnętrznych PVC | PVC-u SN 8 Dn 160 | mb | 1 | wraz z wykopem |
| 1.2 | Rura kanalizacyjna do instalacji zewnętrznych PVC | PVC-u SN 8 Dn 200 | mb | 16 | wraz z wykopem |
| 2.0 | STUDZIENKI |  |  |  |  |
| 2.1 | Studzienka tworzywowa kompletna z PP lub PE z pierścieniem odciążajacym i włazem B125 | PP lub PE Ø425 | kpl. | 1 |  |
| 3.0 | POZOSTAŁE |  |  |  |  |
| 3.1 | Zbiornik Vu=8,63 Vc=11,14 D=2,5m Hc=2,6m |  | kpl. | 1 |  |

6.2 Kanalizacja deszczowa

| Lp. | Nazwa urządzenia/materiału | Parametry | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | RUROCIĄGI |  |  |  |  |
| 1.1 | Rura kanalizacyjna do instalacji zewnętrznych PVC | PVC-u SN8 Dn160 | mb | 62 | wraz z wykopem |
| 1.2 | Rura kanalizacyjna do instalacji zewnętrznych PVC | PVC-u SN8 200 | mb | 149 | wraz z wykopem |
| 1.3 | Rura kanalizacyjna do instalacji zewnętrznych PVC | PVC-u SN8 250 | mb | 9 | wraz z wykopem |
| 2.0 | STUDZIENKI |  |  |  |  |
| 2.1 | Studzienka betonowa Ø1200 z kręgów betonowych, ze zwężka betonową, dennicą, pierścieniem odciążajacym i włazem D400 | Ø1200 | szt. | 6 |  |
| 2.2 | Studzienka betonowa Ø1200 z kręgów betonowych, ze zwężka betonową, dennicą, pierścieniem odciążajacym i włazem B 125 | Ø1200 | szt. | 2 |  |
| 2.4 | Wpust uliczny klasa D400 z osadnikem 0,5m |  | kpl. | 6 |  |
| 2.5 | Wpust uliczny klasa D400 |  | kpl. | 1 |  |
| 2.6 | Odwodnienie liniowe zintegrowane z obudową betonową długość 5,5m klasa D400 wraz z studzienką | szerokość 18cm długość 5,5m | kpl. | 1 |  |
| 3.0 | URZĄDZENIA |  |  |  |  |
| 3.1 | Separator betonowy ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem | Q max -60l/s, Qn = 6 l/s, pojemność olejowa – 220 l, pojemność osadowa – 600 l | kpl. | 1 |  |
| 4.0 | POZOSTAŁE |  |  |  |  |
| 4.1 | Zbiornik na wody opadowe | Element skrajny x 2: Dwew=5,6m Dzew=6,0m Hzew=2,0m Hwew=1,8m Element środkowy x 2: Ldługość=2,5m Szew=6,0m Swew=5,6m Hzew=2,0m Hwew=1,8m | szt. | 1 |  |