PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS  ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

| I | Dane ogólne. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Zadanie. | 2 |
| 2.0 | Inwestor. | 2 |
| 3.0 | Adres budowy. | 2 |
| 4.0 | Podstawa opracowania. | 2 |
| 5.0 | Lokalizacja i stan zainwestowania działki. | 2 |
| II | Dane szczegółowe. | 4 |
| 1.0 | Przedmiot inwestycji. | 4 |
| 2.0 | Istniejący stan zagospodarowania. | 4 |
| 3.0 | Projektowane zagospodarowanie działki. | 5 |
| 3.1. | Obiekty kubaturowe. | 6 |
| 3.2. | Drogi, dojścia , chodniki , place, parkingi. | 6 |
| 3.2.1 | Place. | 6 |
| 3.2.2 | Chodniki. | 8 |
| 3.2.3 | Parking wraz z drogą dojazdową. | 8 |
| 3.3. | Mała architektura i inne drobne elementy zagospodarowania terenu. | 9 |
| 3.4. | Inne obiekty. | 10 |
| 3.5. | Gospodarka zielenią. | 11 |
| 3.6. | Projektowane przyłącza i przekładki uzbrojenia terenu | 11 |
| 4.0 | Dostęp do drogi. | 12 |
| 5.0 | Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki | 12 |
| 6.0 | Obszar ochrony konserwatorskiej. | 13 |
| 7.0 | Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego. | 13 |
| 8.0 | Charakterystyka ekologiczna. Dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. | 13 |
| 9.0 | Rozbiórki i wyburzenia. | 19 |
| 10.0 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe - warunki ochrony przeciwpożarowej. | 19 |
| 11.0 | Obszar oddziaływania obiektu. | 23 |
|  | INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA CAŁEGO ZADANIA | 24 |

| CZĘŚĆ GRAFICZNA - RYSUNKI |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1 : 500 |
| 2.0 | PLANSZA ZBIORCZA SIECI | 1 : 250 |
| 3.0 | WAGA SAMOCHODOWA | 1 : 100 |
| 4.0 | MUR OPOROWY | 1 : 100 |
| 5.0 | OGRODZENIE | 1 : 25 |
| 6.0 | BRAMA ROZWIERNA | 1 : 25 |

PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

I.  DANE OGÓLNE.

1.0. Zadanie:		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W SUSZCU PRZY UL. PIASKOWEJ

w tym: budowa budynku – kontenera socjalno-biurowego, wiaty tymczasowego przechowywania odpadów, wagi samochodowej, rampy najazdowej segragacji odpadów wraz z drogami, placami i infrastrukturą zewnętrzną.

2.0.  Inwestor:		Gmina Suszec

ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

3.0.  Zamawiający:	Gmina Suszec

ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

3.0.   Adres budowy :	miejscowość Suszec, ul. Piaskowa

województwo:śląskie, powiat: pszczyński, gmina Suszec, 
jednostka ewidencyjna 241006_2 Suszec, obręb 0006 Suszec, arkusz mapy AR_5, 
dz. nr ewid. 4003/206

4.0.   Podstawa opracowania :

- wypis i wyrys z ewidencji gruntów

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Gminy Suszec 
w dniu 9 lipca 2015 r. Uchwała Nr XI/82/2015

- warunki techniczne przyłączy wod-kan nr PGK/WAR/26/19 z dnia 16.04.2019 r. wydane przez PGK Sp. z o.o. 
w Suszcu

- zatwierdzenie dostawy wody – pismo nr PGK/ZAP/41/19 z dnia 16.04.2019 r. wydane przez PGK Sp. z o.o. 
w Suszcu

- warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanie dnia 20.05.2019 r przez TAURON DYSTRYBUCJA

- opinia o warunkach geologiczno-górniczych nr SRK/KWK_K/TMG-O-5411/1547/19/MS wydana dnia 5.06.2019 r. przez SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Suszcu, Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński”

- dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną opracowana przez 
GGS-Projekt, Chorzów marzec 2019 r.

- projekt geotechniczny opracowany przez GGS-Projekt, Chorzów marzec 2019 r

- mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500

- uzgodnienia robocze z Inwestorem

- uwarunkowania techniczne oraz polskie normy i przepisy budowlane

5.0.  Lokalizacja.

| 1/. | Miejscowość | Suszec |
| --- | --- | --- |
| 2/. | nr działek | 4003/206 |
| 3/. | powierzchnia działki: | 6325 m2 tj 0,6325 ha |
| 4/. | powierzchnia opracowania | 5 922,9 m2 tj 0,59229 ha |

Rys. nr 1. Gmina Suszec na tle powiatu pszczyńskiego.

Rys. nr 2. Lokalizacja planowanej inwestycji.

5.1. Opis lokalizacji.

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w granicach miejscowości Suszec, w gminie Suszec.

Teren pod planowane przedsięwzięcie stanowi teren łąkowy, rolny. Nie posiada utwardzenia w postaci asfaltu, czy bruku. Teren nieogrodzony. Od strony północnej znajduje się linia drzew przeznaczona do wycinki na podstawie odrębnego pozwolenia uzyskanego przez Zamawiającego. Pozostała część terenu pokryta roślinnością trawiastą, gdzieniegdzie znajdują się krzewy oraz niskie drzewa pochodzące z samosiewu.

W południowo-wschodniej części działki jest zlokalizowany słup linii elektroenergetycznej 110kV, wzdłuż którego zachowano w niniejszym opracowaniu strefę kontrolną zgodnie z normą PN-E-05100-1.

Teren ma zróżnicowane ukształtowanie terenu. W części północno-zachodniej znajduje się skarpa o wysokości ok. 1,5m ponad nawierzchnię drogi publicznej – ulicy Piaskowej, po stronie północnej względem działki objętej opracowaniem. Teren jest ukształtowany ze spadkiem w kierunku wschodnim, różnica wysokości wynosi ok. 1,5m

II. DANE SZCZEGÓŁOWE

1. 0. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie: budowy budynku – kontenera socjalno-biurowego, wiaty tymczasowego przechowywania odpadów w kontenerach, wagi samochodowej, rampy najazdowej segragacji odpadów wraz z drogami, placami, w tym: placem betonowym z wyznaczonymi dwoma poziomami – górnym i dolnym - o nawierzchni szczelnej z wyznaczonym miejscem przechowywania odpadów w kontenerach oraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: budową zbiornika podziemnego na wody opadowe, wykonania instalacji zewnętrznej wodociągowej od przyłącza projektowanego wg odrębnego opracowania, instalacji kanalizacji sanitarnej bytowej, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznych od przyłącza energetycznego projektowanego wg odrębnego opracowania, oświetlenia terenu i monitoringu, instalacji fotowoltaicznej na dachu wiaty.

2.0. Istniejący stan zagospodarowania.

Dotychczas teren był nieużytkiem. Brak zabudowań, teren nieogrodzony.

2.1 Komunikacja

Wjazd na działkę jest możliwy z projektowanych dwóch zjazdów – projekt zjazdów wg odrębnego opracowania.

2.1.4. Zieleń

Na terenie inwestycji nie występują zagospodarowane obszary zieleni. Działka porośnięta jest trawą i nielicznymi drzewami z samosiewu.

2.2. Istniejące uzbrojenie terenu.

Na działce 4003/206 w obszarze objętym opracowaniem PSZOK występują unieczynnione instalacje:

- elektroenergetyczna – kabel eN

- teletechniczna – 2 kable

W trakcie prowadzenia robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją prace w pobliżu istniejących kabli  prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz wykonać przekopy próbne w celu potwierdzenia jego przebiegu oraz rzędnych. W razie potrzeby kabel zabezpieczyć lub przebudować. Sposób wykonania zabezpieczenia lub przebudowy uzgodnić na miejscy po zapoznaniu się ze stanem faktycznym. Prace prowadzić pod nadzorem właściciela istniejących kabli eN i teletechnicznych.

3. 0. Projektowane zagospodarowanie działki.

W ramach działki 4003/206 wydzielono obszar opracowania A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L, o powierzchni 5922,90 m2.

W obrębie działki pozostawiono niezagospodarowany obszar w południowo-zachodnim narożniku 
o powierzchni 403 m2, przeznaczony pod możliwą rozbudowę na powierzchni do 252m2, przy powierzchni całkowitej ok. 1008m2. Ponadto w zakresie niniejszej inwestycji w obszarze A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L w stanie niezagospodarowanym pozostaje obszar o powierzchni ok. 2000 m2 w południowo-wschodniej części działki – w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej 110 kV. Powierzchnia stanowi teren biologicznie czynnym, w którym ingerencja ogranicza się do uporządkowania i wycinki krzewów i drzew z samosiewu.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuj pozostałą część działki i polega na wykonaniu ukształtowania terenu, utwardzeń nawierzchni, dróg i placów manewrowych, wykonaniu instalacji zewnętrznych sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, budowie obiektów kubaturowych. Planowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr K-PZT-1.0 Projekt Zagospodarowania Terenu - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu, rysunek PB-PZT-1.0.

Zjazdy z drogi publicznej i przyłącza mediów do projektowanej inwestycji stanowią elementy odrębnych opracowań.

### 3.1. Wykaz projektowanych obiektów wg oznaczeń na rys PB-PZT-1.0.

| Nr | Obiekt |
| --- | --- |
| Ob1 | Plac manewrowy – poziom dolny |
| Ob2 | Plac manewrowy – poziom górny |
| Ob3 | Rampa najazdowa z murem oporowym |
| Ob4 | Wjazd na poziom górny – rampa |
| Ob5 | Zjazd z poziomu górnego – rampa |
| Ob6 | Budynek - kontener socjalno-biurowy |
| Ob7 | Wiata |
| Ob8 | Kontener na odpady niebezpieczne |
| Ob9 | Kontener – chłodnia na odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| Ob10 | Waga najazdowa |
| Ob11 | Wjazd na teren działki – wg odrębnego opracowania |
| Ob12 | Stanowiska postojowe |
| Ob13 | Nasadzenia zastępcze |
| Ob14 | Teren zielony |
| Ob15 | Miejsce na gromadzenie odpadów stałych |
| Ob16 | Zbiornik na ścieki sanitarne |
| Ob17 | Zbiornik na wody opadowe |
| Ob18 | Projektowany hydrant przeciwpożarowy – wg odrębnego oprac. |
| Ob19 | Przyłącze wody – wg odrębnego opracowania |
| Ob20 | Przyłącze elektroenergetyczne – wg odrębnego opracowania |
| Ob21 | Instalacja fotowoltaiczna |
| Ob22 | Ogrodzenie |
| Ob23 | Brama |
| Ob24 | Szlabany |

3.1. Obiekty kubaturowe

Obiekt nr Ob6 	Budynek kontener socjalno-biurowy, rzędna projektowanej posadzki parteru 
PPP=267,75 mnpm

Obiekt nr Ob7 	Wiata przechowywania odpadów w kontenerach, rzędna projektowanego poziomu „0”

PPP = 268,93 mnpm

Obiekt nr Ob3	Rampa najazdowa, ziemna, z murem oporowym, dostępna dla mieszkańców gminy, służąca do transportu przywożonych odpadów i umożliwiająca ich segregację poprzez umieszczenie 
w kontenerach ustawionych wokół rampy, rzędna projektowanej posadzki 
PPP=267,75 mnpm

3.2. Drogi, dojścia , chodniki , place, parkingi

3.2.1. Obiekty place.

Obiekt nr Ob1 – Plac manewrowy – poziom dolny

Plac manewrowy przeznaczony do poruszania się samochodów ciężarowych z zabudową hakową do odbioru kontenerów KP-40 oraz pojazdów mieszkańców gminy, a także do ustawienia 5 kontenerów KP-40. Zaprojektowano dwa rodzaje nawierzchni – płyta betonowa dylatowana w miejscu ustawienia kontenerów na odpady, nawierzchnia asfaltobetonowa na placach, zjazdach z drogi publicznej, drodze dojazdowej.

Rzędna nawierzchni placu ok. 267,5 mnpm

Powierzchnia 1537,52 m2

Układ warstw dla dróg manewrowych na placu, zjazdach oraz drodze dojazdowej

● warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S				- 4 cm

● warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W				- 5 cm

● warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P			- 7 cm

● warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem

o uziarnieniu 0/31,5 C90/3							- 20 cm

● warstwa odbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem

(z wytwórni) klasy C3/4								- 18 cm

● warstwa odbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem

(z wytwórni) klasy C0,4/0,5*							- 25 cm

W obrębie placu Ob1 zaprojektowano nawierzchnię z płyty betonowej pow. 469,17 m2:

Układ warstwy nawierzchni – płyty betonowej przy stanowiskach kontenerów

●	monolityczna płyta betonowa z hydrotechnicznego betonu cementowego C-30/37 (XC4 XD2 XF4 W8 na kruszywie łamanym);  płyta dyblowana i kotwiona 				- 23 cm

● warstwa poślizgowa z folii

● podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grubości 				- 15cm

● warstwa podbudowy (mrozoochronna) z gruntu niespoistego stabilizowanego cementem

Rm=2,5MPa – warstwa grubości							- 20cm

● warstwa odbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem

(z wytwórni) klasy C3/4								- 18 cm

● warstwa odbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem

(z wytwórni) klasy C0,4/0,5*							- 25 cm

Elementy dróg i placów – zgodnie z projektem branży drogowej

Szczegóły wg projektu branży drogowej

Obiekt nr Ob2 – Plac manewrowy – poziom górny

Plac manewrowy przeznaczony do poruszania się samochodów ciężarowych z zabudową hakową lub bramową do odbioru kontenerów KP-7 oraz pojazdów mieszkańców gminy, a także do ustawienia 5 kontenerów KP-7. Zaprojektowano dwa rodzaje nawierzchni – płyta betonowa dylatowana w miejscu ustawienia kontenerów na odpady pod wiatą w konstrukcji stalowej, nawierzchnia asfaltobetonowa na placu.

Rzędna nawierzchni placu ok. 269,0 mnpm

Powierzchnia 848 m2

Układ warstwy nawierzchni analogicznie jak dla obiektu nr Ob1

W obrębie placu Ob2 zaprojektowano nawierzchnię z płyty betonowej pow. -204,00 m2:

Układ warstwy nawierzchni – płyty betonowej przy stanowiskach kontenerów

●	monolityczna płyta betonowa z hydrotechnicznego betonu cementowego C-30/37 (XC4 XD2 XF4 W8 na kruszywie łamanym);  płyta dyblowana i kotwiona 				- 23 cm

● warstwa poślizgowa z folii

● podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grubości 				- 15cm

● warstwa podbudowy (mrozoochronna) z gruntu niespoistego stabilizowanego cementem

Rm=2,5MPa – warstwa grubości							- 20cm

● warstwa odbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem

(z wytwórni) klasy C3/4								- 18 cm

● warstwa odbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem

(z wytwórni) klasy C0,4/0,5*							- 25 cm

Mur oporowy powiązany z rampą najazdową – Ob3

W ramach ukształtowania terenu i zróżnicowania poziomu placu górnego i dolnego zaplanowano wyrównanie różnic wysokości za pomocą skarp o spadku od 1:1,5 do 1:2,5.

Ściana żelbetowa o grubości 30m, rzędna górnej krawędzi ściany 269,50 mnpm.

Górna krawędź ściany zabezpieczona jest balustradą ochronną mocowaną od góry do ściany. Wysokość balustrady nad poziom nawierzchni górnego poziomu placu min. 115 cm.

Balustrada z prętów stalowych pionowych fi 20mm, wspawanych w ramę stalową z rur kwadratowych 40x40mm. Moduł podstawowy 241 cm. Kolor naturalny ocynk.

3.2.2.Chodniki – łącznia powierzchnia 46,40m2

Układ warstw nawierzchni

● warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej				- 8 cm

● podsypka cementowo-piaskowa 1:4						- 3 cm

● warstwa ulepszonego podłożą z mieszanki związanej cementem

(z wytwórni) klasy C1,5/2							- 15 cm

3.2.3. Parking

Obiekt nr Ob12 – 5 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych – parking

Układ warstw nawierzchni

● warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej				- 8 cm

● podsypka cementowo piaskowa 14						- 3 cm

● warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			- 20 cm

● warstwa odbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem

(z wytwórni) klasy C3/4							- 18 cm

● warstwa odbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem

(z wytwórni) klasy C0,4/0,5*							- 25 cm

3.2.4. Miejsce gromadzenia odpadów stałych dla pracowników zakładu - Obiekt nr Ob15

Miejsce gromadzenia odpadów stałych komunalnych dla pracowników zakładu.

Pow. 12,0 m2.

Układ warstw nawierzchni miejsca gromadzenia odpadów stałych:

● warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej			- 8 cm

● podsypka cementowo-piaskowa 1:4					- 3 cm

● warstwa odbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C1,5/2,0	- 15 cm

3.2.5. Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne - Obiekt nr Ob16

Wewnątrzzakładową instalację kanalizacji sanitarnej należy podłączyć do planowanego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m3. Posadowienie zbiornika należy dostosować do panujących warunków gruntowo-wodnych.. Kanalizacja sanitarna będzie odbierała ścieki bytowe z pomieszczeń sanitarnych budynku – kontenera socjalno – biurowego. Zbiornik żelbetowy, prefabrykowany. Szczegóły wg projektu instalacji sanitarnych.

Obiekt nr Ob17

Zaprojektowano zbiornik żelbetowy, z elementów prefabrykowanych o poj. całkowitej 
ok. 84 m3.

Wymiary zewnętrzne zbiornika

Szer. x dł. x wys. 6,00 x 7,50 x 2,0 m.

Do zbiornika będzie doprowadzona instalacja odprowadzająca wody opadowe:

- Z wpustów typu ciężkiego z placów, parkingów i drogi dojazdowej;

- Z odwodnienia liniowego na wjeździe do zakładu;

- Z rynien spustowych.

Wymienione wcześniej wpusty posiadają osadnik 0,5 metra.

Szczegóły wg projektu instalacji sanitarnych.

Przed zbiornikiem na wody opadowe – zaprojektowano separator koalescencyjny, zintegrowany z osadnikiem . Wodę deszczowa ze zbiornika należy wywozić wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

3.3. Mała architektura i inne drobne elementy zagospodarowania terenu.

3.3.1. Ogrodzenie – obiekt nr OB14 – ogrodzenie panelowe, systemowe

- wymiar wysokość słupa: H=1800mm, 
- wysokość panela H=1730 mm.

- szerokość panela S=2500mm

- przekrój słupa profil 60x40 mm

- wypełnienie panel zgrzewany przetłaczany 3D, Ø drutu 3.7, 4 lub 5 mm

- rozstaw wypełnienia- 50x200 lub 75x200mm

- wyposażenie - obejmy montażowe

- powłoka antykorozyjna - ocynk ogniowy

- kolor – malowany na kolor RAL

Obmiar: 304 mb

Obmiar: 113,0 + 191,5 = 304,5 mb

3.3.2. Brama wjazdowa – rozwierna – obiekt nr Ob23 – 2 sztuki, szer. 6,0m

Zaprojektowano bramę dwuskrzydłową, przemysłową wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym, skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej.

Słupy bramy z profili 130x130mm, konstrukcja skrzydła z profili 80x52mm.

Wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami (przykręcany do konstrukcji),

- stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL7016

- wymiar skrzydła H=1700mm, S=3140mm (szerokość przejazdu min. 5,5m)

- brama samonośna wysięgnikowo zawieszona nad wjazdem

- konstrukcja skrzydła bramy - zamknięta

- wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami, średnica drutu poziomego: 5 [mm], średnica drutu pionowego: 5 [mm], wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

- stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL6005

OSTATECZNY DOBÓR PROFILI I FUNDAMENTÓW NA PODSTAWIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO

LUB NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH WYBRANEGO DOSTAWCY BRAMY

Lokalizację zaznaczono na rys. nr PB-PZT-01

Obiekt nr Ob25 (2 szt.)

Szlaban

- ramię aluminiowe 4 i 5 m

- podpora stała/ruchoma ramienia

- naklejki ostrzegawcze na ramię

- linia fotokomórek bezpieczeństwa

- pętla indukcyjna montowana w drodze

- odbiornik radiowy (sterowanie pilotem)

- oświetlenie LED ramienia

- lampa ostrzegawcza na obudowę

- fartuch pod ramię

- obsługa ręczna w razie braku zasilania

- zabezpieczający zawór ANTY-WANDAL

- prędkość obrotowa silnika: 1400/2800 obr/min

- siłownik hydrauliczny;

- multifunkcjonalna centrala sterująca

- wyposażenie w czytnik kart magnetycznych zintegrowany z projektowanym systemem monitoringu i zapisu danych dotyczących przywożonych odpadów przez mieszkańców gminy.

3.4. Obiekty inne.

Ob. nr OB4 - Waga samochodowa

Waga samochodowa elektroniczna systemowa, o nośności 30 Mg, typowa, waga najazdowa.

Wymiary obrysu zewnętrznego 18,00 m  3,00 m (z najazdami)

Wymiary pomostu ważącego 12,03 x 3,00m

Rzędna górnej płaszczyzny pomostu 0,00 = 267,59 mnpm

Spadki najazdów prefabrykowanych 0,67 %.

W skład wagi wchodzą posadowienie, najazdy prefabrykowane, pomost ważący.

Elementy wagi w tym prefabrykowane, żelbetowe najazdy stanowią urządzenie, dostarczane na podstawie dokumentacji technicznej wybranego producenta. Pomost – żelbetowy – dostarczany jest na budowę w postaci gotowych prefabrykatów i jest on wykonany na podstawie oddzielnego projektu zawierającego niezbędne obliczenia wytrzymałościowe, rysunki warsztatowe i zestawienia materiałów od producenta wagi.

Elementy wagi

- wysokość całkowita wagi 29cm

- pomost wagi 12,0 x 3,0 m z ogranicznikami ruchu

- 2 prefabrykowane najazdy (wymiary w rzucie dł. x szer. 3,0m x 3,0m)

- czujniki tensometryczne wraz z mocowaniami

- skrzynka połączeniowa IP68 z zabezpieczeniem odgromowym

- miernik wagowy (ze złączem Ethernet)

- kabel transmisyjny waga - miernik

Elementy systemowe wagi wg wybranego producenta.

Posadowienie wagi wg projektu konstrukcji.

3.5.  Gospodarka  zielenią.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję występują roślinność przede wszystkim w postaci traw i krzewów oraz kilkanaście drzew z samosiewu. Istniejąca szata roślinna stanowi roślinność o niskiej wartości przyrodniczej. Istniejące drzewa zostaną usunięte na podstawie zgody na wycinkę.

W ramach nasadzeń zaprojektowano obszary z zielenią wysoką i trawnikami. Zieleń wysoka została zaprojektowana  wzdłuż ogrodzenia od strony zachodniej oraz od strony południowej po prawej stronie wjazdu na teren PSZOK
W ramach nasadzeń przewiduje się :

- 32 świerków syberyjskich Picea obovata.

Ponadto na pozostałym terenie zielonym wyznaczonych na projekcie zagospodarowania miejscach przewidziano zieleń niską - trawniki.

- w wyznaczonych miejscach przewidziano trawniki.

Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej

- Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane i prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku
i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernie rozgałęzione i rozkrzewione.

- Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia.

- System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku roślin.

- Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od odmiany i wieku rośliny. Bryła powinna być dobrze zabezpieczona tkaniną rozkładającą się najpóźniej w ciągu 1,5 roku po posadzeniu i nie mającą ujemnego wpływu na wzrost roślin. Bryły drzew liściastych powyżej 3,0m wysokości i obwodzie pnia powyżej 20 cm muszą być dodatkowo zabezpieczone drucianą siatka lub metalowym koszem.

- Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośnięta bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności dostosowanej do wielkości rośliny.

- Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dłużej niż dwa sezony.

Ogólne wymagania jakościowe w odniesieniu do materiału szkółkarskiego drzew i krzewów iglastych są następujące:

- drzewa i krzewy iglaste, podobnie jak liściaste, powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej;

- przewodnik powinien być jeden lub więcej niż jeden, zależnie od wymagań szczegółowych prosty lub o dopuszczalnej krzywiźnie;

- pączek przewodnika musi być wyraźnie wykształcony;

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona;

- pędy korony powinny być nie przycięte lub przycięte zgodnie z wymaganiami szczegółowymi;

- pędy boczne drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, chyba że dopuszcza się nierównomierne rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami szczegółowymi;

- poszczególne okółki powinny być równomiernie rozmieszczone (nie dotyczy to wszystkich roślin iglastych);

- liczba pędów bocznych w okółku powinna być zgodna z normą szczegółową;

- wymiary muszą być odpowiednie do określonego gatunku i odmiany.

Ze względu na trudne warunki zaleca się sadzić duży materiał roślinny tylko najwyższej jakości, najlepiej pochodzący ze szkółek pojemnikowych. Drzewa i krzewy iglaste i zimozielone powinny być sadzone wyłącznie z bryłą korzeniową lub z pojemników. Drzewa liściaste w formie naturalnej powinny mieć prawidłowo rozbudowaną koronę oraz przynajmniej 150 - 200 cm wysokości (obwód pnia min 10/12) cm ( gatunki iglaste karłowate 40 - 50 cm) , minimum 2 razy szkółkowane, z bryłą korzeniową.

3.6. Projektowane sieci zewnętrzne uzbrojenia terenu.

- Elektryczne eN:

Zasilanie w energię elektryczną dla inwestycji z przyłącza wykonanego wg odrębnego opracowania zlokalizowanego w granicy działki, w tym:

- zasilanie obiektu,

- oświetlenie terenu,

- instalację telewizji przemysłowej CCTV,

- rozdzielnicę kontenera socjalno-biurowego RG,

- zasilanie kontenera-chłodni,

- instalację paneli fotowoltaicznych,

- instalację oświetlenia podstawowego,

- instalację oświetlenia awaryjnego,

- instalację odgromową,

- uziemienie,

- połączenia wyrównawcze główne i miejscowe,

- ochronę przeciwporażeniową,

- ochronę przeciwprzepięciową,

- główny wyłącznik prądu.

Elektryczne – niskoprądowe –

- monitoring terenu – kamery zainstalowane na słupach oświetleniowych

- przesyłanie danych z wagi kablem sygnałowym w rurze osłonowej

Szczegóły wg proj. instalacji elektrycznych.

Zasilanie w wodę:

Zasilanie w wodę odbywa się z przyłącza opracowanego i wykonanego na podstawie odrębnego opracowania.

Podłączenie do komory wodomierzowej na przyłączu wody na działce nr 4003/206. Woda będzie wykorzystywana do celów bytowych. Punkty poboru wody –i instalacja z.w.u. w kontenerze socjalno-biurowym.

- Kanalizacja deszczowa – wody opadowe z placów i parkingów

Wody opadowe z placów i dachów - będą odprowadzone za pomocą prefabrykowanych wpustów z osadnikami oraz odwodnienia liniowego do projektowanej podziemnej kanalizacji deszczowej i dalej do zaprojektowanego prefabrykowanego zbiornika na wody opadowe. Na rurociągu dopływowym do zbiornika zainstalowany zostanie separator koalescencyjny ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem części stałych.

Kanalizacja technologiczna odcieku:

- brak, gdyż nie występuje odciek

Kanalizacja sanitarna bytowa:

Projektuje się ujęcie ścieków sanitarnych bytowych z budynku socjalno-biurowego zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi do projektowanego zbiornika bezodpływowego. Szczegóły wg projektu instalacji sanitarnych.

4.0.  Dostęp do drogi .

Dojazd do terenu inwestycji zapewniony jest od strony północnej z dwóch wjazdów z ulicy Piaskowej, z działki nr 3371/203. Zjazdy wg odrębnego opracowania

5.0.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki - bilans terenu

w zakresie zaznaczonym na planie zagospodarowania A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K-L

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj Zagospodarowania | Pow. [ m 2 ] | Udział [%] | Wymagania MPZP |
| 1a/. | POWIERZCHNIA DZIAŁKI |  |  |  |
|  | Działka 4003/206 | 6 325,90 |  |  |
|  | Obszar opracowania A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-L-K | 5 922,90 | 100,00% |  |
| 1b./. | ZABUDOWA Projektowana: |  |  |  |
|  | - Ob6 - Budynek socjalno – biurowy | 14,81 |  |  |
|  | - Ob7 – Wiata tymczasowego przechowywania odpadów w kontenerach (pod wiatą nawierzchnia betonowa szczelna o pow. 220m2) | 248,00 |  |  |
|  | RAZEM | 262,81 | 4,44% | max. 50% |
| 1c/. | POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - Projektowana | 3 323,76 |  |  |
|  | RAZEM | 3 323,76 | 56,12% | min. 10% |
| 1d/. | POWIERZCHNIA UTWARDZONA - Projektowana |  |  |  |
|  | - Ob1 - Plac manewrowy wraz z drogami - poziom dolny, w tym: | 1 484,90 |  |  |
|  | - Płyta asfaltobetonowa | 469,17 |  |  |
|  | - Ob2 - Plac manewrowy - poziom górny | 848,00 |  |  |
|  | - Płyta asfaltobetonowa | 202,55 |  |  |
|  | łącznie Ob1 + Ob2 | 2 332,90 |  |  |
|  | - Ob4 i Ob5 - najazdy placu manewrowego | 110,00 |  |  |
|  | - Ob10 - Waga samochodowa najazdowa | 54,00 |  |  |
|  | - Ob12 - Parkingi | 62,50 |  |  |
|  | - chodniki - kostka betonowa szara | 46,40 |  |  |
|  | RAZEM | 3 277,52 | 55,34% |  |

Projektowana zabudowa kubaturowa wraz z przewidzianą rozbudową o obiekt kubaturowy położony na działce nr 4003/206 w południowo-zachodnim narożniku działki – poza obszarem A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K-L i poza zakresem niniejszego opracowania – posiada współczynnik intensywności zabudowy 0,2.

Projekt jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Gminy Suszec  w dniu 9 lipca 2015 r., Uchwała Nr XI/82/2015.

6.0.  Obszar ochrony konserwatorskiej.

Obszar, ani żadne istniejące na nim obiekty, nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ścisłej ochronie konserwatorskiej.

7.0. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego.

Zgodnie z opinią o warunkach geologiczno-górniczych nr SRK/KWK_K/TMG-O-5411/1547/19/MS wydaną dnia 5.06.2019 r. przez SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Suszcu, Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński”, przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach Terenu Górniczego „Suszec IV” ustanowionego dla KWK Krupiński w rejonie, w którym nie jest planowane prowadzenie eksploatacji górniczej. Teren jest zakwalifikowany do kategorii B1-teren przekształcony. Zgodnie obowiązującą koncesją nr 3/2013 z dnia 22.03.2013 r. wraz z aktualnym projektem eksploatacji złoża będącym w posiadaniu SRK S.A. oddział w Suszcu KWK „Krupiński” 
i zgodnie z zatwierdzonym planem ruchu likwidowanego zakładu górniczego na lata 2018-2020 nie planuje się prowadzenia eksploatacji górniczej, w związku z czym nie podaje się projektowanych wpływów eksploatacji górniczej.

8.0. Charakterystyka ekologiczna. Dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.

8.1. Rodzaj i ilość gromadzonych odpadów:

| ZESTAWIENIE MAKSYMALNEJ ILOŚCI PRZYJMOWANYCH ODPADÓW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Przewidziana maksymalna ilość odpadów na rok [Mg] | Przewidziana maksymalna ilosć odpadów na dzień [Mg] | Kontener | ilość |
| K1 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 4608,0 | 17,72 | kontener 40 m3 | 1 szt. |
| K2 | 20 01 01 | Papier i tektura | 192,0 | 0,74 | kontener 40 m3 | 1 szt. |
| K3 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 44,2 | 0,17 | kontener 40 m3 | 1 szt. |
| K4 | 20 02 01 | Odpady ulegajace biodegradacji | 2880,0 | 11,08 | kontener 40 m3 | 1 szt. |
| K5 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 384,0 | 1,48 | kontener 40 m3 | 1 szt. |
| K6 | 16 01 03 | Zużyte opony | 72,0 | 0,28 | kontener 7 m3 | 1 szt. |
| K7 | 17 02 02 | Szkło | 480,0 | 1,85 | kontener 7 m3 | 1 szt. |
| K8 | 20 01 02 | Szkło | 480,0 | 1,85 | kontener 7 m3 | 1 szt. |
| K9 | 20 01 11 | Tekstylia | 48,0 | 0,18 | kontener 7 m3 | 1 szt. |
| K10 | 20 01 99 ex | Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły) | 1440,0 | 5,54 | kontener 7 m3 | 1 szt. |
| K11 | Inne | Wakat |  |  | kontener 7 m3 |  |
|  | Odpady niebezpieczne – gromadzone w obiekcie nr Ob8 – kontenerze zbiorczym |  | 331,2 | 1,27 | kontener zbiorczy | 1 szt. |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone |  |  | beczka 75 l |  |
|  | 16 05 04* | Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne |  |  | beczka 75 l |  |
|  | 20 01 13* | Rozpuszczalniki |  |  | beczka 30 l |  |
|  | 20 01 19* | Środki ochrony roślin |  |  | beczka 30 l |  |
|  | 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |  |  | beczka 75 l |  |
|  | 20 01 30 | Detergenty |  |  | beczka 75 l |  |
|  | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 29 |  |  | pojemnik z tworzywa 30 l |  |
|  | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33* |  |  | pojemnik z tworzywa na baterie – pojemność 120 l |  |
|  | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki |  |  | Kontener na świetlówki o pojemności 640 l |  |
|  | 20 01 06 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |  |  | Boks kartonowy, 60 l |  |
|  | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji – gromadzone w obiekcie nr Ob9 |  |  |  |  |  |
|  | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji – gromadzone w obiekcie nr Ob9 | 720,0 | 2,77 | Kontener – chłodnia Poj. składowania do 30 m3 | 1 szt. |

8.2. Odniesienie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

Dla planowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu, przy ul. Piaskowej nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

O tym czy dana inwestycja podlega pod konieczność wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych określona jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71 j.t).

W przypadku punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych sam fakt zbierania na ich terenie odpadów nie obliguje do składania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wspomniana powyżej ustawa w katalogu przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowiskowo wymienia jedynie punkty do zbierania lub przeładunku złomu (§3, ust. 1, pkt 80). Zatem w przypadku, kiedy na PSZOK nie trafiają odpady z grupy 17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali nie ma podstaw do występowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Inną kwalifikacją, co do potrzeby występowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych jest wielkość projektowanego obiektu oraz jego położenie. Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie objętym formami ochrony przyrody, w związku z czym planowane przedsięwzięcie nie podlega pod zapisy §3, ust. 1, pkt 52 ppkt. powyższego Rozporządzenia. Ponieważ działka pod planowane przedsięwzięcie, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, ma powierzchnię 0,6325 ha oraz powierzchnia pod planowane przedsięwzięcie wyniesie 0,59229 ha, nie zachodzi również spełnienie  §3, ust. 1, pkt 52, ppkt. b wymienionego powyżej Rozporządzenia.

Stwierdza się zatem, iż dla planowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu, 
przy ul. Piaskowej nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Eksploatacja zakładu prowadzona będzie w godz. od 8.00 – ej do 18.00 – tej, od poniedziałku do piątku                          i w wyznaczone soboty od 10.00 do 14.00.

- Emisja hałasu - W trakcie otwarcia punktu, poziom natężenia hałasu będzie się kształtował od 20,1 do 22,0 dB. Wartość poziomu dźwięku A hałasu emitowanego przez źródła związane z funkcjonowaniem analizowanej inwestycji, w punkcie imisji nie może przekroczyć: równoważny poziom dźwięku A w przedziale czasu odniesienia równym 8 najmniej korzystnym godzinom dnia, kolejno po sobie następującym: LaeqD = 50 dB.

W celu ochrony przed hałasem, eksploatacja zakładu prowadzona będzie jedynie w porze dziennej, (w godzinach 8.00 – 18.00  ). Źródłem hałasu będą samochody osobowe – ilość pojazdów: 6 sztuk / 8 godzin, samochody ciężarowe – ilość pojazdów: 16 sztuk / 8 godzin.

Stwierdza się, iż oddziaływanie badanych źródeł hałasu dla wyznaczonych punktów imisji nie przekracza wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 120/07, poz. 826), nie stanowiąc jednocześnie zagrożenia akustycznego dla sąsiadujących terenów i obiektów chronionych w porze dziennej.

- Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych, i płynnych

Brak zanieczyszczeń zapachowych, płynnych oraz gazowych. Odpady przechowywane w zamkniętych, szczelnych kontenerach. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji przechowywane w zamkniętym kontenerze – chłodni. 
W trakcie zapełniania kontenerów na odpady budowlane, w tym gruz, mogą występować zanieczyszczenia pyłowe 
w znikomych ilościach.

- Oddziaływanie na powierzchnię ziemi

Zaprojektowano niewelację i ukształtowanie terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Brak oddziaływania zanieczyszczeń i emisji na powierzchnię ziemi.

- Oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Bez wpływu. Zaprojektowano betonowe nawierzchnie, z których ścieki deszczowe zbierane są do zbiornika . Żadne zanieczyszczenia nie przedostaną się do gruntu lub wody.

- Promieniowanie i inne zakłócenia

Bez wpływy – brak tego typu oddziaływań.

- Wpływ na drzewostan

Bez wpływu. W ramach niniejszego opracowania nie projektuje się wycinki drzew.

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r., nr 92, poz. 880 z późn. zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;

Działka, na której wnioskodawca planuje prowadzić działalność oddalona jest od najbliższych:

• Rezerwatów przyrody:

Planowane przedsięwzięcie położne jest w odległości 6,83 km od rezerwatu Babczyna Dolina, rezerwat leśny, typ fitocenotyczny, podtyp zbiorowisk leśnych, typ ekosystemu leśny i borowy, podtyp ekosystemu lasów mieszanych i nizinnych. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych naturalnych układów biocenotycznych charakterystycznych dla dolin rzecznych położonych w pobliżu wododziału Wisły i Odry, w zachodniej części Kotliny Oświęcimskiej.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie w żadne sposób oddziaływać na ww. obiekty.

• Obszarów Natura 2000:

W promieniu 11 km od planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się żadne tego typu formy ochrony przyrody.

• Obszarów chronionego krajobrazu:

W promieniu 13 km od planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się żadne tego typu formy ochrony przyrody.

• Parków Narodowych:

W promieniu 30 km od planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się żadne tego typu formy ochrony przyrody.

• Parków Krajobrazowych:

W odległości 0,67 km od planowanego przedsięwzięcia znajduje się Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Powierzchnia Parku 49387,04 ha. Celem utworzenia Parku obejmującego tereny leśne, obszary rzek i stawów, upraw polnych i zabudowań jest zachowanie i ochrona dóbr i walorów przyrodniczych, przyrodniczo-kulturowych, kulturowych i rekreacyjnych.

W odległości 1,93 km od planowanego przedsięwzięcia znajduje się również otulina Parku Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, o powierzchni 14010,0 ha.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie w żadne sposób oddziaływać na ww. obiekty.

• Pomników przyrody:

W pobliżu opisywanego przedsięwzięcia znajdują się następujące pomniki przyrody:

| Lp. | Nazwa/Rodzaj pomnika | Lokalizacja | Odległość od opisywanej inwestycji [km] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Drzewo | Wiąz szypułkowy, rośnie przy ul. Św. Jana - przy parkingu obok Banku Spółdzielczego w Suszcu | 1,46 km |
|  | Drzewo | Dąb szypułkowy, Obręb Żory-Kleszczówka ul. Wolności | 4,44 km |
|  | Drzewo | Dąb szypułkowy, Obręb Żory - Kleszczów, w sąsiedztwie stawu "Śmieszek" przy zabudowaniach mieszkalnych ul. Rybna | 4,47 km |
|  | Grupa drzew | 4 dęby szypułkowe, Obręb Żory-Baranowice początek ul. Podlesie | 4,61 km |
|  | Grupa drzew | 4 dęby szypułkowe, Obręb Żory-Baranowice początek ul. Podlesie | 4,63 km |
|  | Grupa drzew | 4 dęby szypułkowe, Obręb Żory-Baranowice początek ul. Podlesie | 4,64 km |
|  | Drzewo | Dąb szypułkowy, Obręb Żory-Baranowice lewa strona ul. Podlesie za ul. Dworską | 4,65 km |
|  | Grupa drzew | 4 dęby szypułkowe, Obręb Żory-Baranowice początek ul. Podlesie | 4,67 km |
|  | Grupa drzew | 5 dębów szypułkowych, Obręb Żory-Baranowice za parkiem przy ul. Lipowej | 4,75 km |
|  | Grupa drzew | 5 dębów szypułkowych, Obręb Żory-Baranowice za parkiem przy ul. Lipowej | 4,76 km |
|  | Drzewo | Dąb szypułkowy, Obręb Żory - Baranowiec, na prawo od ul. Podlesie, na grobli stawu | 4,76 km |
|  | Drzewo | Dąb szypułkowy, Obręb Żory - Baranowiec, na prawo od ul. Podlesie, na grobli stawu | 4,80 km |
|  | Grupa drzew | 5 dębów szypułkowych, Obręb Żory-Baranowice za parkiem przy ul. Lipowej | 4,81 km |
|  | Drzewo | Dąb szypułkowy, Obręb Żory - Baranowiec, na prawo od ul. Podlesie, przy grobli stawu | 4,81 km |
|  | Grupa drzew | 5 dębów szypułkowych, Obręb Żory-Baranowice za parkiem przy ul. Lipowej | 4,82 km |
|  | Grupa drzew | 5 dębów szypułkowych, Obręb Żory-Baranowice za parkiem przy ul. Lipowej | 4,83 km |
|  | Grupa drzew | 5 dębów szypułkowych, Obręb Żory-Baranowice za parkiem przy ul. Lipowej | 4,89 km |
|  | Grupa drzew | 5 dębów szypułkowych, Obręb Żory-Baranowice za parkiem przy ul. Lipowej | 4,92 km |
|  | Drzewo | Dąb szypułkowy, Obręb Żory - Baranowiec, grobla przy drodze pod lasem osady leśnej w Baranowicach na Piekuczu skraj lasu, strona lewa | 4,97 km |

Planowane przedsięwzięcie nie będzie w żadne sposób oddziaływać na ww. obiekty oraz inne obiekty objętę tą formą ochrony krajobrazu znajdujące się w odległości ponad 5,0 km od planowanego przedsięwzięcia.

• Zabytków:

Na terenie gminy Suszec, w najbliższej odległości od terenu objętego inwestycją, zgodnie z gminną ewidencją zabytków znajdują się zabytki:

- DWÓR, Rudziczka ul. Szkolna 7 23

- KRZYŻ KAMIENNY KAPLICZKOWY PRZYDROŻNY, Rudziczka ul. Ks. Józefa Barona 23

- OFICYNA tzw. „STARY ZAMEK” w zespole zabudowań folwarcznych, ob. budynek mieszkalny, Suszec ul. Św. Jana 11

- BROWAR w zespole zabudowań folwarcznych, ob. budynek produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa, Suszec ul. Św. Jana 19

- PLEBANIA PARAFII RZYMSKO – KATOLICKIEJ P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA, Suszec ul. Św. Jana 55

- KOŚCIÓŁ RZYMSKO – KATOLICKI PARAFIALNY P. W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA WRAZ Z OTACZAJĄCĄ ZIELENIĄ I OBEJSCIEM WOKÓŁ KOŚCIOŁA I PLEBANI, Suszec ul. Św. Jana 55

- KLASZTOR SS. BOROMEUSZEK, Suszec, ul. Na Grabówki 31 30 BUDYNEK MIESZKALNY, Suszec ul. Św. Jana 19

- LEŚNICZÓWKA „NA BRANICY”, Suszec ul. Branica 1

- CMENTARZ RZYMSKO – KATOLICKI PARIAFIALNY, Suszec skrzyżowanie ul. Św. Jana i ul. Cmentarnej

- KAPLICZKA SŁUPOWA, Suszec ul. Św. Jana 46

- KAPLICZKA ARCHITEKTONICZNA PRZYDROŻNA, Suszec ul. Św. Jana 92

- KAPLICZKA ARCHITEKTONICZNA PRZYDROŻNA, Suszec ul. Św. Jana 38

- KAPLICZKA ARCHITEKTONICZNA ŚW. ANNY „NA SIKOWCU” PRZYDROŻNA, Suszec skrzyżowanie ul. Wyzwolenia i ul. Akacjowej

- KRZYŻ KAMIENNY KAPLICZKOWY „PRZED PLEBANIĄ”, Suszec ul. Św. Jana 55

- FIGURA PRZYDROŻNA ŚW. JANA NEPOMUCENA, Suszec ul. Św. Jana

- FIGURA MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM „NA BRANICY”, Suszec Droga leśna Branica – Kobiór

- KRZYŻ KAMIENNY KAPLICZKOWY PRZYDROŻNY, Suszec skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. Dolnej

- KRZYŻ KAMIENNY KAPLICZKOWY PRZYDROŻNY, Suszec ul. Szkolna (przy kościele)

- KRZYŻ KAMIENNY KAPLICZKOWY PRZYDROŻNY, Suszec skrzyżowanie ul. Dolnej i ul. Skromnej

- KRZYŻ KAMIENNY KAPLICZKOWY PRZYDROŻNY, Suszec skrzyżowanie ul. Wyzwolenia i ul. Lipowej

Na terenie gminy Suszec, w najbliższej odległości od terenu objętego inwestycją, zgodnie z gminną ewidencją zabytków znajdują się również następujące stanowiska archeologiczne:

- STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE AZP 103-45/5 Rudziczka

- STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE AZP 102-45/6 Suszec

- STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE AZP 102-45/7 Suszec

- STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE AZP 103-45/6 Suszec

- STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE AZP 103-46/1 Suszec

- STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE AZP 103-46/2 Suszec

Planowane przedsięwzięcie nie będzie w żadne sposób oddziaływać na ww. obiekty.

• Użytków ekologicznych:

W promieniu 8,80 km od planowanego przedsięwzięcia znajduje się użytek ekologiczny Kencerz - obszar ekosystemów hydrogenicznych o pow. 52,7 ha. Teren użytku obejmuje podmokłe łąki, torfowiska niskie i przejściowe oraz turzycowiska wzdłuż rzeki Rudy. Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ekosystemów hydrogenicznych ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin i zwierząt.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie w żadne sposób oddziaływać na ww. obiekty.

- Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania

Dla planowanej inwestycji nie przewidziane jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania na podstawie art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 r., nr 62, poz. 627), standardy jakości środowiska zostaną dotrzymane.

Uciążliwość związana z działalnością będzie zminimalizowana i ograniczona do granic działki.

- Odległości od ujęć wody

W obrębie do 1 km nie występują ujęcia wody. Teren pod planowane przedsięwzięcie znajduje się w odległości 
ok. 2,50 km od ujęcia wód podziemnych, jednakże charakter planowanego przedsięwzięcia oraz sposób jego eksploatacji przy zaprojektowanych rozwiązaniach chroniących środowisko nie będzie negatywnie oddziaływać na te ujęcie.

- Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko na terytorium innego państwa.

9. 0. Rozbiórki i wyburzenia.

Na terenie inwestycji nie występują elementy wymagające rozbiórki lub wyburzenia.

10.0. Zabezpieczenia przeciwpożarowe - warunki ochrony pożarowej.

10.1. Ogólna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie).

Inwestycja związana z tymczasowym przechowywaniem wyselekcjonowanych odpadów komunalnych w kontenerach. Przeznaczenie – przemysłowo-usługowe

W obrębie inwestycji wydzielono plac manewrowy z przestrzenią wyznaczoną do ustawienie kontenerów  do tymczasowego przechowywania odpadów – plac na dwóch poziomach – Ob1 i Ob2, rampę najazdową segregacji odpadów wraz z murem oporowym (Ob3), wiatę w konstrukcji stalowej (obiekt nr Ob7), budynek - kontener socjalno-biurowy (obiekt nr Ob6).

10.2. Charakterystyka pożarowa

10.2.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;

Obiekt Ob1 i obiekt Ob2 – plac tymczasowego przechowywania odpadów kontenerach:

- plac utwardzony

- nawierzchnia asfaltobetonowa

- plac poziom Ob1 – rzędna 267,45, powierzchnia 1484,90 m2

- plac poziom Ob2 – rzędna 268,80, powierzchnia 848 m2

Obiekt Ob6 - Kontener socjalno-biurowy, parterowy, niepodpiwniczony w konstrukcji stalowej, dostarczany na teren inwestycji jako gotowy obiekt systemowy wg specyfikacji producenta

- Powierzchnia zabudowy	 	 			14,81 m2

- Powierzchnia całkowita	 	 			14,81 m2

- Powierzchnia całkowita netto= pow. użytkowa  	12,75 m2

- Kubatura całkowita brutto  	 	 		43,69 m3

- Rzędna ±0,00 = 267,75 m n.p.m.

- Długość kontenera – 6,07 m, szerokość kontenera - 2,44 m

- Wysokość kontenra wg Dz.U. Nr 75 2,80 m

Maks.illość pracowników – 2 osoby, czas przebywania osób - poniżej 2godzin / dobę.

Obiekt Ob7 – Wiata tymczasowego magazynowania odpadów w kontenerach, wiata w konstrukcji stalowej, jedna kondygnacja, bez podpiwniczenia.

- Powierzchnia zabudowy – 248 m2,

- Szerokość/Długość – 10,0 x 24,80 m

- Wysokość – 5,98 m

- Rzędna ±0,00 = 269,10 m n.p.m.

- Dach płaski dwuspadowy o nachyleniu max 10 stopni

- Fundamenty - betonowe, posadzka: kostka brukowa.

Brak przebywania ludzi.

Powierzchnie określone zostały zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836: 1997, dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

10.2.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych

Nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

5.3. Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Kategoria zagrożenia ludzi – PM

Liczba osób < 4

Kontener socjalno-biurowy zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII jest funkcjonalnie powiązany ze strefą PM.

10.2.3. Informacja o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego

Strefa PM - gęstość obciążenia ogniowego 880 MJ/m2 < 1000 MJ/m2.

Dla kontenera socjalno-biurowego zakwalifikowanego do kategorii ZLIII nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego.

10.2.4. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Nie występuje zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

10.2.5. Informacja o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, §212 ust. 1 dla obiektów w strefach pożarowych PM przyjęto klasę odporności pożarowej „E”, jak dla jednokondygnacyjnych budynków PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500MJ/m2, w których wszystkie elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

Kontener socjalno-biurowy kategorii ZLIII ma nienormowaną klasę odporności pożarowej zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, §213.

Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

10.2.6. Informacja o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe

Miejsce tymczasowego przechowywani odpadów stanowi jedną strefę PM o powierzchni 800,00 m2, wyznaczoną na placu przechowywania odpadów w kontenerach – na poziomie dolnym Ob1 i górnym Ob2, obejmująca wiatę do tymczasowego przechowywania odpadów w kontenerach Ob7. Strefa PM związana ze składowaniem odpadów w kontenerach.

Kontener socjalno-biurowy zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII jest funkcjonalnie powiązany ze strefą PM.

10.2.7. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących

Strefa PM w odległości: 29,3 m od zachodniej granicy działki, 20,7m od wschodniej granicy działki, 10,2 od granicy południowej i w 12,8 m od granicy północnej. Strefa znajduje się w odległości 5m od drogi pożarowej wyznaczonej w obrębie nawierzchni utwardzonej przy placu – obiekcie nr Ob1, na terenie działki 4003/206,

W tym: Wiata tymczasowego przechowywania odpadów w kontenerach znajduje się w odległości od granic działki nr 4003/206:

- 29,1 od granicy północnej, 9,4m od granicy południowej, - 58,4m od granicy wschodniej, - 30,5 od granicy zachodniej.

Budynek - kontener socjalno biurowy w kat. ZLIII znajduje się w odległości 3m od strefy pożarowej PM, odległości 12,8m od północnej granicy działki oraz w odległości od granic działki nr 4003/206:

- 12,8 od granicy północnej, 26,5m od granicy południowej, - 81,9m od granicy wschodniej, - 28,8 od granicy zachodniej.

10.2.8. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

Dojście z kontenera do drogi pożarowej utwardzonym dojściem o szerokości 1,5m

Zaprojektowano wyjście z budynku o szerokości 0,9m. Drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczeń. Przewidywana liczba osób w budynku nie więcej niż 4 osoby.
Długość dojścia ewakuacyjnego od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz kontenera nie przekracza 20m. Wysokość drogi ewakuacyjnej powyżej 2,2m, szerokość powyżej 1,2m (droga przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób). 
W kontenerze zaprojektowano instalację oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

10.2.9. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Zaprojektowano instalację elektroenergetyczną zasilającą:

- oświetlenie zewnętrzne,

- oświetlenie wewnętrzne i instalację gniazd wtykowych w kontenerze socjalno-biurowym, kontenerze na odpady do ponownego użycia i kontenerze na odpady niebezpieczne,

- instalację grzewczą (podgrzewacze wody i grzejniki elektryczne) w kontenerze socjalno-biurowym

- wentylator wyciągowy w pomieszczeniu wc

Instalacja elektroenergetyczna zabezpieczona pożarowo poprzez zaprojektowanie głównego wyłącznika przeciwpożarowego. Dodatkowo wszystkie przejścia tras kablowych przez ściany wydzielenia pożarowego należy uszczelnić przegrodą ogniową o odporności ogniowej równej odporności ogniowej wydzielenia, przez które przechodzi.

Instalacja odgromowa nie jest wymagana, jednak zaprojektowano połączenie poszycia i konstrukcji kontenerów z uziomem obiektu tworząc w ten sposób instalację odgromową.

Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa musi spełniać warunki techniczne określone dla środowiska, w którym będzie funkcjonowała.

Instalacja wentylacji – zaprojektowano wentylację grawitacyjną z użyciem kratek wywiewnych ściennych.

Instalacja oświetlenia awaryjnego – wg projektu instalacji elektroenergetycznych

Instalacja gazowa - Nie dotyczy.

10.2.10. Informacja o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń

Zaprojektowano główny wyłącznik pożarowy prądu.

Na terenie działki Inwestora zaprojektowano hydrant Dn80 o wydajności 10l/sek i ciśnieniu 0,2Mpa, dla celów zewnętrznego gaszenia pożaru.

Brak obiektów wymagających wyposażenia w stałe urządzenia gaśnicze, system sygnalizacji pożarowej, DSO, urządzenia oddymiające lub dźwigi dla ekip ratowniczych.

10.2.11. Informacja o wyposażeniu w gaśnice

Na terenie inwestycji zostaną rozmieszczone gaśnice pianowe i proszkowe służące do gaszenia pożarów grup A, B i C. Gaśnice proszkowe będą przystosowane do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.

Wyposażenie w sprzęt gaśniczy zapewnia wymaganą ilość masy środka gaśniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach na 100m2 powierzchni strefy pożarowej, przy jednoczesnym zachowaniu odległości dojścia do sprzętu gaśniczego maksymalnie 30m.

Zaprojektowano:

- kontener biurowy 1 gaśnica proszkowa GP2xABC

- plac utwardzony 2 gaśnice pianowe GP2xABC przy wejściach do kontenerów na przedmioty do ponownego użycia i kontenera na odpady niebezpieczne.

- wiata tymczasowego przechowywania odpadów w kontenerach 2 gaśnice pianowe GP2xABC

Punkt selektywnej zbiórki odpadów zostanie także wyposażony w zestaw sorbentów.

10.2.12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowycho, dla przedmiotowej inwestycji zapotrzebowanie na wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 l / s przy ciśnieniu 0,2MPa – strefa pożarowa o powierzchni do 1000m2 i obciążeniu ogniowym do 1000 MJ/m2.

Woda do celów gaszenia pożaru jest dostępna z 1 hydrantu Dn80 o wydajności 10l/s i ciśnieniu 0,2MPa znajdującego się na działce nr 3371/203 stanowiącej działkę drogową – teren drogi publicznej, ulicy Piaskowej. Hydrant zaprojektowano wg odrębnego opracowania. Hydrant znajduje się w odległości 26,69m od budynku-kontenera socjalno-biurowego i 34,05m od strefy pożarowej PM.

10.2.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo -gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.

Zaprojektowano dojazd pożarowy z drogi gminnej - z ulicy Piaskowej – o jezdni asfaltowej, przylegającej do działki Inwestora oraz z wewnętrznym odcinkiem drogi pożarowej o szerokości 4,0m z zaprojektowanej nawierzchnią asfaltobetonową i dopuszczalnym nacisku na oś 100kN, zlokalizowanej w odległości 5m
od strefy pożarowej PM i budynku – kontenera socjalno-biurowego, zgodnie z rysunkiem PB-PZT-1.0.

9.15 Wymagania dla elementów wystroju wnętrz i wyposażenia stałego 
-  W  pomieszczeniach  stosowanie  do  wykończenia  wnętrz  materiałów  łatwo  zapalnych, których produkty  rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 
-  Okładziny  sufitów  oraz  sufity  podwieszone  wykonane  z  materiałów  niepalnych  lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 
-  Na  drogach  komunikacji  ogólnej,  służących  celom  ewakuacji,  stosowanie  materiałów  i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 
-  Palne  elementy  wystroju  wnętrz  budynku,  przez  które  lub  obok  których  są prowadzone przewody  ogrzewcze,  wentylacyjne,  dymowe  lub  spalinowe,  powinny  być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia. 
-  W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniająco najmniej jednego z kryteriów:

- ti≥4s,

- ts≤30s,

- nie następuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie występująpłonące krople.

Wszystkie elementy budynku NRO.

Zgodnie z paragrafem 3 ust.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej                                   ( Dz.U., poz. 2117 ), niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, ponieważ nie zachodzi żaden z przypadków wymienionych w tym paragrafie.

11.0.  Obszar oddziaływania obiektu.

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 199 r. ( Dz.U.2010.243.1623 z późn. zmianami ) dokonano analizy obszaru oddziaływania obiektu. Wzięto pod uwagę ograniczenia wynikające z Rozporządzenia, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2010.239.1597 z późn. zmianami ) dotyczące:

a) zacienienia i przesłaniania – projektowane obiekty nie ograniczają dopływu światła słonecznego do budynków sąsiednich, najbliższe budynki znajdują się w odległości ponad 20 m

b) ochrony przeciwpożarowej – projektowane obiekty zostały usytuowane w odpowiedniej odległości od granicy z sąsiednią działką, zgodnie z § 12 w/w rozporządzenia

c) odległości lokalizowanych innych elementów zagospodarowania – zaprojektowano elementy zagospodarowania terenu tj. zbiornik podziemny na wody opadowe – odległość od granicy działki, rowu przydrożnego, studni i oczyszczalni oraz okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – jest zgodna z WT.

Wzięto również pod uwagę przepisy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, dróg publicznych i prawa wodnego ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji ( Dz.U.2011.95.558 ), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z  dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz.U.Nr120, Poz.826 z późn. zmianami ), Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, Ustawą z dnia 23 lica 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie:

a) ochrony przed hałasem

W celu ochrony przed hałasem, eksploatacja zakładu prowadzona będzie jedynie w porze dziennej, (w godzinach 8.00 – 18.00  ). Źródłem hałasu będą samochody osobowe – ilość pojazdów: 6 sztuk / 8 godzin, samochody ciężarowe – ilość pojazdów: 16 sztuk / 8 godzin.

b) odległości od krawędzi jezdni

Obiekty znajdują się ponad 8m od krawędzi drogi wewnętrznej.

c) odległości od ujęć wody

W obrębie do 1 km nie występują ujęcia wody. Teren pod planowane przedsięwzięcie znajduje się w odległości 
ok. 2,50 km od ujęcia wód podziemnych, jednakże charakter planowanego przedsięwzięcia oraz sposób jego eksploatacji przy zaprojektowanych rozwiązaniach chroniących środowisko nie będzie negatywnie oddziaływać na te ujęcie.

d) zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i płynnych

Brak zanieczyszczeń płynnych oraz gazowych. W trakcie zapełniania kontenerów na odpady budowlane, w tym gruz, mogą występować zanieczyszczenia pyłowe w znikomych ilościach.

e) oddziaływania na środowisko gruntowo - wodne

Bez wpływu. Zaprojektowano betonowe nawierzchnie, z których ścieki deszczowe zbierane są do zbiornika . Żadne zanieczyszczenia nie przedostaną się do gruntu lub wody.

f) lokalizacji inwestycji na terenie objętym ochroną

Usytuowanie od terenów chronionych opisano w pkt. 8.0.

g) ochrony zabytków

W rejonie do 1 km nie występują zabytki podlegające ochronie

Obszar oddziaływania obiektów budowlanych „objętych projektem” będzie, zatem mieścić się w granicach wyznaczonego terenu projektowanego PSZOK, w obszarze A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L, w całości na działce 
nr 4003/206. Charakter przemysłowo-technologiczny związany ze zbieraniem posegregowanych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

mgr inż. arch. Szymon Trzebiatowski

36/WPOKK/2016

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej