Przedmiar robót

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021r. poz. 2454)

Obiekt	Remont łazienek w ZSP w Mizerowie w 2025r.

Kod CPV

Budowa	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie, ul. Nadrzeczna 31, 43-265 Mizerów

Biuro kosztorysowe	PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jarosław Kubis, ul. Powstańców Śl. 77, 43-211 Czarków

Maj 2025r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos

przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

| Rodos 7.0.17.7 [L366309] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tabela przedmiaru robót |  | Strona 2/6 |
| Remont łazienek w ZSP w Mizerowie w 2025r. |  |  |  |
| Nr | Podstawa Opis robót | Jm | Ilość |

  - ŁAZIENKA DZIEWCZĘCA 1 Instalacje sanitarne

1 KNR-W 4-02 Demontaż ustępu z miską porcelanową bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych 0235/08

|  |  | kpl | 3,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNR-W 4-02 | Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych |  |
|  | 0235/06 |  |  |
|  |  | kpl | 3,000 |
| 3 | KNR-W 4-02 | Demontaż rurociągu z rur z PVC o średnicy 50mm na ścianach budynku |  |
|  | 0229/07 |  |  |
|  |  | m | 5,000 |
| 4 | KNR-W 4-02 | Demontaż rurociągu z rur z PVC o średnicy 75-110mm na ścianach budynku |  |
|  | 0229/08 |  |  |
|  |  | m | 6,000 |
| 5 | KNR-W 4-02 | Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20mm |  |
|  | 0311/01 |  |  |
|  |  | m | 20,000 |
| 6 | KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie |  |
|  | 0336/03 | cementowo-wapiennej |  |
|  |  | m | 15,000 |
| 7 | KNR 2-15u1 | Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach mieszkalnych |  |
|  | 000300/01.1 |  |  |
|  |  | m | 20,000 |
| 8 | KNR 2-15u1 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy |  |
|  | 000500/01 | zewnętrznej 20mm |  |
|  |  | szt | 3,000 |
| 9 | KNR 2-15u1 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do płuczek ustępowych o średnicy zewnętrznej 20mm |  |
|  | 000500/06 |  |  |
|  |  | szt | 3,000 |
| 10 | KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie |  |
|  | 0336/04 | cementowo-wapiennej |  |
|  |  | m | 8,000 |
| 11 | KNR 2-15 | Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową |  |
|  | 0205/02 |  |  |
|  |  | m | 8,000 |
| 12 | KNR 2-15 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową |  |
|  | 0208/03 |  |  |
|  |  | podejście | 3,000 |
| 13 | KNR 2-15 | Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową |  |
|  | 0205/04 |  |  |
|  |  | m | 6,000 |
| 14 | KNR 2-15 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową |  |
|  | 0208/05 |  |  |
|  |  | podejście | 3,000 |
| 15 | KNR 2-15u2 | Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie |  |
|  | 0101/01 |  |  |
|  |  | kpl | 3,000 |
| 16 | KNR 2-15u2 | Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym |  |
|  | 0104/01 |  |  |
|  |  | kpl | 3,000 |
| 17 | KNR 2-15u2 | Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych wraz z płytką |  |
|  | 0105/01 |  |  |
|  |  | szt | 3,000 |
| 18 | KNR 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym |  |
|  | 0221/02 |  |  |
|  |  | szt | 2,000 |
| 19 | KNR 0-35 | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, |  |
|  | 0114/01 | luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie |  |
|  |  | szt | 2,000 |
| 20 | KNR 2-15 | Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm - dodatkowy zawór czerpalny |  |
|  | 0114/01 |  |  |
|  |  | szt | 1,000 |
| 21 | KNR 2-15 | Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50mm |  |
|  | 0212/01 |  |  |
|  |  | szt | 1,000 |
| 22 | KNR 4-02 | Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4, długości do 5m |  |
|  | 0521/01 |  |  |
|  |  | kpl | 1,000 |

- KNR 2-15 Grzejniki kolumnowe, aluminiowe o powierzchni grzewczej 5,0 - 7,5m2 0420/03

Rodos 7.0.17.7 [L366309]

|  |  | Tabela przedmiaru robót |  | Strona 3/6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont łazienek w ZSP w Mizerowie w 2025r. |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|  |  |  | kpl | 1,000 |
| 24 | KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie |  |  |
|  | 0336/01 | cementowo-wapiennej |  |  |
|  |  |  | m | 2,000 |

- KNR 4-02 Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i 0517/01 konwektora o złączach gwintowanych - wykonanie nowego podejścia pod grzejnik

|  | kpl | 2,000 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 Ściany i posadzki |  |
| 26 | KNR 4-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 |  |
|  | 0354/09 |  |
|  | szt | 3,000 |

- KNKRB 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych 0702/04

| 0,70*2,0 | m2 | 1,400 |
| --- | --- | --- |
| razem | m2 | 1,400 |

- KNR 4-04 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0105/01

|  |  | 3,0*2,80-0,60*2,0*3+1,50*2,80*2 | m2 | 13,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | razem | m2 | 13,200 |
| 29 | KNR-W 4-01 | Rozebranie okładziny ściennej |  |  |
|  | 0820/08 |  |  |  |
|  |  | łazienka 12,0*1,60 | m2 | 19,200 |
|  |  | razem | m2 | 19,200 |
| 30 | KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek |  |  |
|  | 0819/05 |  |  |  |
|  |  | 3,0*3,0 | m2 | 9,000 |
|  |  | razem | m2 | 9,000 |
| 31 | TZKNBK I | Przenoszenie w nosiłkach w jednym poziomie gruzu budowlanego na odległość do 30m |  |  |
|  | 3-3/01 |  |  |  |
|  |  |  | m3 | 1,000 |
| 32 | TZKNBK I | Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia w nosiłkach gruzu budowlanego |  |  |
|  | 3-3/05 |  |  |  |
|  |  | (dopłata 6x) |  |  |
|  |  |  | m3 | 1,000 |
| 33 | KNR 0-14 | Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01 - obudowa stelarzy |  |  |
|  | 2011/01 |  |  |  |
|  |  | 3,0*2,80 | m2 | 8,400 |
|  |  | razem | m2 | 8,400 |

- KNR 0-14 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z 2012/01 kształtowników CD i UD

| m2 | 9,000 |
| --- | --- |

- KNR 0-12 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 0829/01

|  | 12,0*2,80 | m2 | 33,600 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | razem | m2 | 33,600 |
| 36 | KNR 0-12 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą |  |  |
|  | 0829/10 |  |  |
|  |  | m2 | 33,600 |

- NNRNKB 7 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm 1132/01

|  | m2 | 9,000 |
| --- | --- | --- |
| 38 | KNR 0-12 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża |  |
|  | 1118/01 |  |
|  | m2 | 9,000 |

- KNR 0-12 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną - 1118/09 zatwierdzenie kolorystyki przez Inwestora

|  | m2 | 9,000 |
| --- | --- | --- |
| 40 | KNNR 2 Dwukrotne malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem |  |
|  | 1402/05 |  |
|  | m2 | 9,000 |

- KNR 2-17 Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000mm - wymiana kratki 0137/01 wentylacyjnej

|  | szt | 1,000 |
| --- | --- | --- |
| 42 | Kalkulacja Zabudowa ścianki z płyt HPL wraz z drzwiami na wysokość 2,0m |  |
|  | indywidualna |  |
|  | mb | 3,00 |

3 Instalacje elektryczne

- KNR 5-08 Układanie na przygotowanym podłożu przewodów kabelkowych natynkowych w powłoce polwinitowej o 0211/01 przekroju żył Cu do 6mm2 (12mm2 dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami

| m | 10,000 |
| --- | --- |

| Rodos 7.0.17.7 [L366309] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tabela przedmiaru robót |  | Strona 4/6 |
| Remont łazienek w ZSP w Mizerowie w 2025r. |  |  |  |
| Nr | Podstawa Opis robót | Jm | Ilość |

- KNR 5-08 Montaż z podłączeniem końcowym opraw świetlówkowych przykręcanych pyłoodpornych 1x40W do 0515/07 oświetlenia pomieszczeń przemysłowych, w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem, na gotowym

podłożu - montaż oświetlenia wpuszczanego w strop

|  | szt | 4,000 |
| --- | --- | --- |
| 45 | KNNR 9 Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego (wyłącznik, przełącznik 1-bieg, przycisk) |  |
|  | 0401/01 |  |
|  | szt | 1,000 |
| 46 | KNNR 9 Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 3-biegunowego |  |
|  | 0402/04 |  |
|  | szt | 1,000 |
| 47 | KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia |  |
|  | 1301/01 |  |
|  | pomiar | 1,000 |

- ŁAZIENKA NAUCZYCIELI

1 Instalacje sanitarne

- KNR-W 4-02 Demontaż ustępu z miską porcelanową bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych 0235/08

|  |  | kpl | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | KNR-W 4-02 | Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych |  |
|  | 0235/06 |  |  |
|  |  | kpl | 1,000 |
| 50 | KNR-W 4-02 | Demontaż rurociągu z rur z PVC o średnicy 50mm na ścianach budynku |  |
|  | 0229/07 |  |  |
|  |  | m | 4,000 |
| 51 | KNR-W 4-02 | Demontaż rurociągu z rur z PVC o średnicy 75-110mm na ścianach budynku |  |
|  | 0229/08 |  |  |
|  |  | m | 5,000 |
| 52 | KNR-W 4-02 | Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20mm |  |
|  | 0311/01 |  |  |
|  |  | m | 5,000 |
| 53 | KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie |  |
|  | 0336/03 | cementowo-wapiennej |  |
|  |  | m | 5,000 |
| 54 | KNR 2-15u1 | Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach mieszkalnych |  |
|  | 000300/01.1 |  |  |
|  |  | m | 5,000 |
| 55 | KNR 2-15u1 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy |  |
|  | 000500/01 | zewnętrznej 20mm |  |
|  |  | szt | 1,000 |
| 56 | KNR 2-15u1 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do płuczek ustępowych o średnicy zewnętrznej 20mm |  |
|  | 000500/06 |  |  |
|  |  | szt | 1,000 |
| 57 | KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie |  |
|  | 0336/04 | cementowo-wapiennej |  |
|  |  | m | 3,000 |
| 58 | KNR 2-15 | Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową |  |
|  | 0205/02 |  |  |
|  |  | m | 3,000 |
| 59 | KNR 2-15 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową |  |
|  | 0208/03 |  |  |
|  |  | podejście | 1,000 |
| 60 | KNR 2-15 | Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową |  |
|  | 0205/04 |  |  |
|  |  | m | 4,000 |
| 61 | KNR 2-15 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową |  |
|  | 0208/05 |  |  |
|  |  | podejście | 1,000 |
| 62 | KNR 2-15u2 | Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie |  |
|  | 0101/01 |  |  |
|  |  | kpl | 1,000 |
| 63 | KNR 2-15u2 | Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym |  |
|  | 0104/01 |  |  |
|  |  | kpl | 1,000 |
| 64 | KNR 2-15u2 | Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych wraz z płytką |  |
|  | 0105/01 |  |  |
|  |  | szt | 1,000 |
| 65 | KNR 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym |  |
|  | 0221/02 |  |  |
|  |  | szt | 1,000 |

Rodos 7.0.17.7 [L366309]

Tabela przedmiaru robót	Strona 5/6

Remont łazienek w ZSP w Mizerowie w 2025r.

| Nr | Podstawa Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

- KNR 0-35 Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, 0114/01 luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie

| szt | 1,000 |
| --- | --- |

- KNR 4-02 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4, długości do 5m 0521/01

|  | kpl | 1,000 |
| --- | --- | --- |
| 68 | KNR 2-15 Grzejniki kolumnowe, aluminiowe o powierzchni grzewczej 2,5 - 5,0m2 |  |
|  | 0420/02 |  |
|  | kpl | 1,000 |

- KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 0336/01 cementowo-wapiennej

|  |  | m | 2,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | KNR 4-02 | Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i |  |
|  | 0517/01 | konwektora o złączach gwintowanych - wykonanie nowego podejścia pod grzejnik |  |
|  |  | kpl | 2,000 |

2 Ściany i posadzki

- KNKRB 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych 0702/04

|  | 0,70*2,0+0,60*2,0 | m2 | 2,600 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | razem | m2 | 2,600 |
| 72 | KNR-W 4-01 Rozebranie okładziny ściennej |  |  |
|  | 0820/08 |  |  |
|  | łazienka 11,0*2,0 | m2 | 22,000 |
|  | razem | m2 | 22,000 |
| 73 | KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek |  |  |
|  | 0819/05 |  |  |
|  | 3,0*1,25 | m2 | 3,750 |
|  | razem | m2 | 3,750 |

- TZKNBK I Przenoszenie w nosiłkach w jednym poziomie gruzu budowlanego na odległość do 30m 3-3/01

|  |  |  | m3 | 0,300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | TZKNBK I | Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia w nosiłkach gruzu budowlanego |  |  |
|  | 3-3/05 |  |  |  |
|  |  | (dopłata 6x) |  |  |
|  |  |  | m3 | 0,300 |
| 76 | KNR 0-14 | Obudowa słupów na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 50-01 - obudowa stelarzy |  |  |
|  | 2011/01 |  |  |  |
|  |  | 1,0*2,80 | m2 | 2,800 |
|  |  | razem | m2 | 2,800 |

- KNR 0-14 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z 2012/01 kształtowników CD i UD

| 3,0*1,25 | m2 | 3,750 |
| --- | --- | --- |
| razem | m2 | 3,750 |

- KNR 0-12 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 0829/01

|  | (1,25*4+3,0*2)*2,80 | m2 | 30,800 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | razem | m2 | 30,800 |
| 79 | KNR 0-12 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą |  |  |
|  | 0829/10 |  |  |
|  |  | m2 | 30,800 |

- NNRNKB 7 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm 1132/01

|  | m2 | 3,750 |
| --- | --- | --- |
| 81 | KNR 0-12 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża |  |
|  | 1118/01 |  |
|  | m2 | 3,750 |

- KNR 0-12 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną - 1118/09 zatwierdzenie kolorystyki przez Inwestora

|  | m2 | 3,750 |
| --- | --- | --- |
| 83 | KNNR 2 Dwukrotne malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem |  |
|  | 1402/05 |  |
|  | m2 | 3,750 |

- KNR 2-17 Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000mm - wymiana kratki 0137/01 wentylacyjnej

|  |  | szt | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 Instalacje elektryczne |  |
| 85 | KNR 5-08 | Układanie na przygotowanym podłożu przewodów kabelkowych natynkowych w powłoce polwinitowej o |  |
|  | 0211/01 | przekroju żył Cu do 6mm2 (12mm2 dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami |  |
|  |  | m | 7,000 |

| Rodos 7.0.17.7 [L366309] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tabela przedmiaru robót |  | Strona 6/6 |
| Remont łazienek w ZSP w Mizerowie w 2025r. |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| 86 | KNR 5-08 | Montaż z podłączeniem końcowym opraw świetlówkowych przykręcanych pyłoodpornych 1x40W do |  |  |
|  | 0515/07 | oświetlenia pomieszczeń przemysłowych, w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem, na gotowym |  |  |
|  |  | podłożu - montaż oświetlenia wpuszczanego w strop |  |  |
|  |  |  | szt | 2,000 |
| 87 | KNNR 9 | Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego (wyłącznik, przełącznik 1-bieg, przycisk) |  |  |
|  | 0401/01 |  |  |  |
|  |  |  | szt | 1,000 |
| 88 | KNNR 9 | Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 3-biegunowego |  |  |
|  | 0402/04 |  |  |  |
|  |  |  | szt | 1,000 |
| 89 | KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia |  |  |
|  | 1301/01 |  |  |  |
|  |  |  | pomiar | 1,000 |